Drahovice

Územní studie US 20 Krokova ul.

Návrh

T e x t o v á  č á s t

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projektant: Ing.arch. Ivan Štros                                                  listopad 2024

Objednatel: Montravel s.r.o.

Pořizovatel: MM Karovy Vary

OBSAH:

1) TEXTOVÁ ČÁST

A) Základní údaje

A. 1) Hlavní cíle řešení

A. 2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu územní studie

B) Řešení územní studie

B. 1) Vymezení řešeného území

B. 2) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany civilizačních a kulturních hodnot území

B. 3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B. 4) Návrh urbanistické koncepce

B. 5) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B. 6) Limity využití území

B. 7) Návrh řešení občanského vybavení

B. 8) Návrh řešení dopravy

B. 9) Návrh řešení technického vybavení

9. l. Vodní hospodářství

9. 1. 1. Kanalizace

9. 1. 2. Vodovody

9. 2. Zásobování plynem

9. 3. Zásobování el. energií

9. 4. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

9. 5. Spoje

9. 6. Nakládání s odpady

2) GRAFICKÁ ČÁST

1) Urbanistický návrh			1:1 000

2) Regulační výkres	                        1:1 000

3) Veřejná infrastruktura         	1:1 000

4) Širší vztahy				1:5 000

A) Základní údaje

A. 1) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení územní studie ÚS 20 Drahovice Krokova ul. jsou následující:

- v souladu s územním plánem Karlovy Vary, ve znění změny č. 2 vymezit koncepci zástavby I. etapy lokality formou regulačních prvků zpracovaných v územní studii, hlavní funkce řešené lokality bude TO. Součástí řešeného území jsou zároveň lokality, pro které není zatím daný program ani investor. Z tohoto důvodu nejsou tyto lokality podrobně řešeny a budou řešeny jako II. etapa další studií.

- urbanistická koncepce bude řešit kromě technologických vazeb v lokalitě především ochranu okolních ploch před negativními vlivy použité technologie recyklace - TO

- odstavování vozidel zaměstnanců bude navrženo v rámci řešeného území

- bude navržen reálný a ekonomický systém technické infrastruktury a dopravní obsluhy

- bude navržen systém doplnění vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

A. 2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a územní studie

Město Karlovy Vary má schválený územní plán, kde je řešena i navrhovaná lokalita, upřesnění charakteru lokality je řešeno ve Změně č. 2 ÚP Karlovy Vary.

A. 3) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Koncepce územní studie je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací v kontextu upřesnění charakteru lokality, které je řešeno ve Změně č. 2 ÚP Karlovy Vary a je zpracována v souladu s cíly územního plánování. Urbanistická struktura je navržena s ohledem na současné možnosti využití území s tím, že vetší část řešeného území nemá zatím investora ani program. Jedná se o plochy s funkční náplní OV, které z tohoto důvodu nejsou ve studii podrobně řešeny.

B) Řešení územní studie

B. 1) Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno ul. Krokova z jihu a západu, kde hranici tvoří také zahrádkářská kolonie, dále pak obchodním objektem Billa s parkovištěm při ul. Stará Kysibelská a z východu pak hranicí lesa, stávající komunikací a hranicí zahrádkové kolonie.

Lokalita zahrnuje p. p. č. 1265 část, 1106/1, 958, 630, 933, 934, 955/1, 956/3, 956/2, 956/5, 937, 957, a st. p. č. 956/1, 955/4, 955/5, 955/6, 955/7 k. ú. Drahovice.

B. 2) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z její polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Řešené území se nachází východním okraji Karlových Varů za obloukem Krokovy ulice a je mírně svažité k severu.

V územním plánu Karlovy Vary, ve znění Změny č. 2, je plocha charakterizována jednak jako plocha pro TO a dále jako území OV a ZV. Mezi plochu pro TO a stávající zástavbu při Staré Kysibelské ul. je vložena plocha izolační zeleně ZO.

Z hlediska přírodních prvků je v v řešeném území vymezen koridor změny v krajině K02 pro ZV.

Z hlediska civilizačních a kulturních hodnot nemá řešené území zatím podstatný význam pro město, což se však může změnit po naplnění ploch určených pro OV.

B. 3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska dopravy řešená část území sousedí s komunikací Krokova, na kterou je dopravně napojena hlavní obslužnou komunikací, podružná obslužní komunikace bude vedena po jižním okraji lokality úpravou stávající komunikace Krokova.

Z hlediska občanské vybavenosti je lokalita v přístupové vzdálenosti do východní části Drahovic se základní vybaveností.

V rámci řešení technické infrastruktury bude lokalita napojena na stávající sítě technické infrastruktury vedené v rámci ulice Krokova. Z hlediska potřeb řešené lokality TO je kapacita stávajících sítí technické infrastruktury postačující

B. 4) Návrh urbanistické koncepce

Určujícím prvkem koncepce je návrh ekonomické dopravní struktury a ekonomického vedení sítí, s využitím stávajících sítí technické infrastruktury. Dále je důležitý návrh opatření pro omezení negativních vlivů recyklační linky na okolní prostředí. V rámci studie je také řešeno dopravní napojení ostatních lokalit území ÚS 20 ve studii podrobně neřešených.

Z hlediska dopravní infrastruktury je navržena obsluha lokality pomocí rekonstruované komunikace napojené na ulici Krokova. Navržená rekonstruovaná část komunikace je řešena jako obousměrná s jednostranně vedeným chodníkem zajišťujícím přístup pěších i obslužné dopravy do lokality Z37. Dále pak komunikace pokračuje ve stávajícím stavu.

Jižní část lokality Z36 je dopravně obsloužena rekonstruovanou stávající komunikací do zahrádek, která je v rámci prostorových možností řešena jako zklidněná komunikace.

Z hlediska provozu lokality Z40 nejsou potřeba stání pro klienty, v rámci lokality jsou navržena stání pro zaměstnance v potřebném počtu. Pro ostatní neřešené lokality nejsou navržena veřejná parkoviště, protože zatím není známa náplň ani dopravní zatížení lokalit.

V rámci ochrany před negativními vlivy recyklační linky je v souladu s územním plánem na severním okraji řešeného území navržena zóna izolační zeleně Z165, pás izolační zeleně je navržen i mezi lokalitou z 40 - TO a přímo sousedící lokalitou Z37 - OV. Z hlediska časového horizontu je možné tuto ochranou zeleň realizovat až bude vyjasněna reálná funkce této sousedící plochy Z37-OV.

B 5) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení plochy TO jsou:

- návrh funkčního členění území

- návrh dopravní struktury

- návrh omezení umístění zařízení provozu formou regulačních čar

Způsob zástavby pozemku TO je vymezen následujícími prvky:

mobilní buňky

Výška zástavby je vymezena jako maximálně dvoupodlažní objekty

Výška střechy je max. 6,0 m od upraveného terénu.

Pro využití plochy TO vyplývají z ÚPKV tyto podmínky:

Převažující využití:

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Přípustné využití:

- drobné stavby občanského vybavení do 20 m2 zastavěné plochy

- zeleň, veřejná prostranství s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

- dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:

- výšková hladina staveb nepřekročí 10 metrů

Podmínky prostorového uspořádání pro plochu Z40:

- maximální počet nadzemních podlaží 2 + podkroví

- maximální procento zastavění 80

- minimální procento ozelenění 20

Další podmínky pro plochu Z40:

- na ploše nesmí být nakládáno s nebezpečným odpadem

- likvidace dešťových vod musí být navržena tak, aby bylo zamezeno nebo minimalizováno znečištění povrchových či podzemních vod

- zpracovat hlukovou a rozptylovou studii pro konkrétní využití plochy

- podmínkou pro zahájení recyklační činnosti je předchozí ukončená realizace pásu ochranné zeleně mezi plochou TO a plochou bydlení

- nejvíce rušivé a znečišťující činnosti mohou být umisťovány pouze v severovýchodní části plochy, co nejdále od ploch bydlení; za nejvíce rušivé a znečišťující činnosti jsou považovány např. recyklační linky, na kterých probíhá drcení a třídění odpadů, dále zpracování či skladování organických odpadů, které podléhají rozkladu a mohou být zdrojem zápachu, dálce recyklace asfaltových povrchů, skladování sypkých materiálů atd.

B. 6) Limity využití území včetně stanovených záplavových území

Limity využití území jsou následující:

-ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů

- ochranné pásmo lesa 50 m

- ochranné pásmo veřejné infrastruktury

B 7) Návrh řešení občanského vybavení

V rámci řešení územní studie není navrženo občanské vybavení.

B. 8) Návrh řešení dopravy

Z hlediska dopravní infrastruktury je navržena obsluha lokality pomocí rekonstruované komunikace napojené na ulici Krokova. Navržená rekonstruovaná část komunikace je řešena jako obousměrná v šíři 6,2 m s jednostranně vedeným chodníkem zajišťujícím přístup pěších i obslužné dopravy do lokality Z37. Dále pak komunikace pokračuje ve stávajícím stavu.

Jižní část lokality Z36 je dopravně obsloužena rekonstruovanou stávající komunikací do zahrádek, která je v rámci prostorových možností řešena jako zklidněná komunikace v šíři

4 m s výhybnou.

Z hlediska provozu lokality Z40 nejsou potřeba stání pro klienty, v rámci lokality jsou navržena stání pro zaměstnance v potřebném počtu. Pro ostatní neřešené lokality nejsou navržena veřejná parkoviště, protože zatím není známa náplň ani dopravní zatížení lokalit.

B. 9) Návrh řešení technického vybavení

Technické vybavení je řešeno pouze pro lokalitu Z 40 – TO, ostatní lokality řešeny nejsou, protože není doposud známa specifikace zástavby ani potřebné kapacity technického vybavení. Výhledově se počítá s tím, že zařízení pro recyklaci má časově omezený charakter s minimálními nároky na technickou infrastrukturu, tomu také odpovídá rozsah jejího návrhu.

9.1. Vodní hospodářství

9. 1. 1. Kanalizace

Odvodnění navrhované zástavby je navrženo splaškovou kanalizací a dešťovou kanalizací.

Splaškové odpadní vody budou odvedené gravitační kanalizací do stávající stokové sítě v ul. Stará Kysibelská.

Odvodnění zpevněné plochy je řešeno dešťovou kanalizací v kombinaci s odvodňovacími rýhami vedenou do jímky.

Dešťová kanalizace je navržena pro obslužnou komunikaci.

Detailní řešení bude navrženo v následujícím stupni projektové dokumentace.

9. 1. 2. Vodovod

Zásobování pitnou vodou řešeného území je navrženo vodovodním řadem napojeným na stávající vodovodní řad vedoucí k hydrantu na okraji řešeného území.

9.2. Zásobování plynem

Zásobování plynem v řešené lokalitě není navrženo.

9. 3. Zásobování el. energií

Zásobování elektrickou energií je řešeno ze stávající trafostanice umístěné v rámci řešeného území ÚS 20.

NN el. rozvod je veden kabelem do prostoru recyklace.

Situační návrh je orientační, o skutečném provedení rozhoduje distributor jako budoucí vlastník a provozovatel infrastruktury.

Osvětlení areálu bude realizováno svítidly umístěnými na ocelových stožárech (cca 6 ks).

9. 4. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody se počítá především s elektřinou.

9. 5. Spoje

Spojový kabel probíhá řešeným územím, s napojením se nepočítá.

9. 6. Nakládání s odpady

Likvidace komunálních odpadů bude organizována v rámci systému likvidace odpadu Drahovic. Sběrné místo pro separovaný odpad bude řešeno v rámci lokality Z 40.