VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2020 červen 2021 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6

Identifikační údaje

Objednatel:

Identifikační údaje

Objednatel:

Název				:	Statutární město Karlovy Vary

Sídlo				:	Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČ				:	00254657

DIČ				:	CZ00254657

Zastoupený 			:	Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města

Ve věcech technických	:	Kamila Brožíčková Lepíková, technický odbor

Magistrátu města Karlovy Vary

Tel. 	 			:	353 151 213

Zpracovatel:

Název firmy 			:	ISES, s.r.o.

Právní forma 			:	společnost s ručením omezeným

Sídlo				:	M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

IČ 				:	64 58 39 88

DIČ 				:	CZ 64 58 39 88

Bank. spoj.			:	ČSOB Praha 1, č.ú.: 700021603/0300

Tel.				:	+420233 339 718

E-mail 			:	ises@ises.cz

Statutární zástupce		:	Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Hlavní řešitel			:	Ing. Karel Bursa

Řešitelé 			:	Ing. Štěpán Horký

Ing. Pavel Šimo

© ISES, 2021

Obsah

1.	Úvod	5

2.	Vyhodnocení POH Statutárního města Karlovy Vary	6

2.1.	Postup zpracování	6

2.2.	Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů	7

2.3.	Použité podklady	7

2.4.	Celková produkce odpadů	8

2.5.	Nakládání s odpady	14

2.6.	Vyhodnocení nakládání s odpady	17

3.	Vyhodnocení plnění cílů stanovených v závazné části POH Statutárního města Karlovy Vary	19

3.1.	Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností	19

3.2.	Nakládání s komunálními odpady	21

3.3.	Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady	34

3.4.	Stavební a demoliční odpady	37

3.5.	Nebezpečné odpady	38

3.6.	Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru	42

3.7.	Kaly z čistíren komunálních odpadních vod	43

3.8.	Odpadní oleje	44

3.9.	Specifické skupiny nebezpečných odpadů	45

3.10.	Další skupiny odpadů	46

3.11.	Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady	47

3.12.	Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl	47

4.	Vyhodnocení cílů	49

5.	Závěr	51

6.	Přílohy	52

6.1.	Seznam tabulek	52

6.2.	Seznam grafů	52

Seznam zkratek

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| AOS | Autorizovaná obalová společnost |
| BRKO | Biologicky rozložitelný komunální odpad |
| BRO | Biologicky rozložitelný odpad |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| ISOH | Informační systém odpadového hospodářství |
| KO | Komunální odpad |
| KÚ | Krajský úřad |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| N | Kategorie odpadů – nebezpečné |
| NO | Nebezpečné odpady |
| O | Kategorie odpadů - ostatní |
| OEEZ | Odpadní elektronická a elektrická zařízení |
| OH | Odpadové hospodářství |
| OO | Ostatní odpady |
| PCB | Polychlorované bifenyly |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| POH ČR | Plán odpadového hospodářství České Republiky |
| POH kraje | Plán odpadového hospodářství kraje |
| SEKM | Systém evidence kontaminovaných míst |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí České republiky |
| SDO | Stavební a demoliční odpady |
| SKO | Směsný komunální odpad |
| VOK | Velkoobjemový kontejner |
| ŽP | Životní prostředí |

# Úvod

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství (dále jen „POH“) je prováděno pomocí indikátorů plnění cílů POH města a je základním podkladem pro jeho činnost v oblasti odpadového hospodářství.

POH Statutárního města Karlovy Vary zpracovala společnost ISES, s.r.o., se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 a Krajským úřadem Karlovarského kraje byl posouzen soulad POH města s POH Karlovarského kraje.

Vyhodnocení POH je pojednání o stavu a vývoji nakládání s odpady v souladu s trvale udržitelným rozvojem pod vlivem různých faktorů s danými cíli a opatřeními. Jedná se o statistická porovnání a výstupy v souvislosti se změnami platné právní legislativy, zřízením nových zařízení k nakládání s odpady a místní podporou předcházení vzniku odpadů.

Zásadní faktor ovlivňující dané výsledky nemusí představovat pouze skupinu lidí, ale i jedince, jejichž jednání může znatelně ovlivnit výsledky vyhodnocení dané obce pro konkrétní rok. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě i nastavení místního systému nakládání s odpady, který může sehrát významnou roli především u předcházení vzniku odpadů i vytřídění využitelných složek odpadů.

# Vyhodnocení POH Statutárního města Karlovy Vary

Postup zpracování

Prvním krokem pro zpracování vyhodnocení bylo zkompletování údajů o produkci odpadů za rok 2020. Údaje o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2020 byly porovnány s údaji o produkci a způsobech nakládání s odpady v předchozích letech, uvedenými v POH Statutárního města Karlovy Vary.

Po provedení analýzy získaných údajů následovalo zpracování samotného vyhodnocení plnění POH Statutárního města Karlovy Vary.

Ve zpracování vyhodnocení plnění POH Statutárního města Karlovy Vary je zahrnuto:

- vypracování analytické části a popis současného stavu vzhledem k předchozímu období

- vyhodnocení plnění cílů stanovených v závazné části pomocí indikátorů přiřazených jednotlivým cílům POH

Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů

Na základě získaných informací o plnění každého úkolu bylo vypracováno odborné hodnocení. Stručně byl charakterizován stav plnění úkolu ve sledovaném roce případně, pokud je to k plnění průběžného úkolu relevantní, v letech dalších.

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice:

1 – cíl je plněn

2 – cíl je plněn částečně

3 – cíl není plněn

4 – cíl nebyl hodnocen

Metodická poznámka:

„Cíl je plněn“ - cíle bylo dosaženo, v budoucích letech bude přesto dále sledován, za účelem ověření jeho stálého dodržování.

„Cíl je plněn částečně“ - cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období, v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.

„Cíl není plněn“ – plnění cíle nenastalo.

„Cíl nebyl hodnocen“ – cíl není posuzován, plnění cíle se nevztahuje na obec, případně obec nemá potřebné údaje pro hodnocení plnění cíle.

Použité podklady

K vyhodnocení plnění POH Statutárního města Karlovy Vary byla použita data z evidence o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2020. K hodnocení byly dále použity veškeré dostupné relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů poskytnuté zadavatelem. Zjištěné výsledky byly porovnány i v souladu s navrhovanými opatřeními uvedenými ve Směrné části POH Statutárního města Karlovy Vary.

Pro stanovení počtu obyvatel byly použity údaje z Českého statistického úřadu. K 1.1.2020 žilo na území Statutárního města Karlovy Vary 48 479 obyvatel.

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu obyvatel

| Rok | Počet obyvatel [k 1. 1.] |
| --- | --- |
| 2014 | 49 864 |
| 2015 | 49 781 |
| 2016 | 49 326 |
| 2017 | 49 046 |
| 2018 | 48 776 |
| 2019 | 48 501 |
| 2020 | 48 479 |

Zdroj: ČSÚ

Celková produkce odpadů

Tabulka č. 2 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  |  |  | Měrná produkce v roce 2020* [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 020103 | Odpad rostlinných pletiv | O | x | x | x | x | 11,980 | 2,880 | x | 0,500 | 0,01 |
| 030103 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O | x | x | x | x | 1,560 | 0,640 | x | x | - |
| 030301 | Odpadní kůra a dřevo | O | x | x | x | x | x | 0,320 | x | x | - |
| 080111 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 7,585 | 5,837 | 6,681 | 5,011 | 11,561 | 9,878 | 9,129 | 8,112 | 0,17 |
| 080317 | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky | N | x | 0,019 | 0,297 | 0,274 | 0,224 | x | x | x | - |
| 101112 | Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 | O | x | x | x | x | 0,620 | x | x | x | - |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,950 | 1,170 | 1,720 | 1,689 | 2,426 | 2,400 | 2,279 | 2,041 | 0,04 |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | x | x | x | 0,120 | x | x | 0,040 | 0,135 | 0,00 |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O | 977,975 | 963,425 | 20,338 | 34,104 | 33,755 | 43,929 | 48,763 | 39,500 | 0,81 |
| 150102 | Plastové obaly | O | 406,278 | 427,576 | 458,184 | 480,305 | 508,795 | 551,498 | 577,507 | 584,856 | 12,06 |
| 150104 | Kovové obaly | O | 0,220 |  | 0,611 | 7,361 | 6,590 | 10,135 | 15,484 | 20,287 | 0,42 |
| 150105 | Kompozitní obaly | O | 18,639 | 17,927 | 21,145 | 22,222 | 22,205 | 20,123 | 17,417 | 28,494 | 0,59 |
| 150107 | Skleněné obaly | O | 492,715 | 504,830 | 547,795 | 558,134 | 587,008 | 594,873 | 646,968 | 681,804 | 14,06 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 1,385 | 0,543 | 0,288 | 0,308 | 0,184 | 0,197 | 0,120 | 0,185 | 0,00 |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | x | x | x | 0,130 | 0,032 | 0,460 | 0,408 | x | - |
| 160103 | Pneumatiky | O | 50,805 | 36,754 | 44,702 | 44,973 | 46,168 | 41,372 | 51,467 | 73,135 | 1,51 |
| 160107 | Olejové filtry | N | 0,010 | 0,076 | 0,033 | 0,026 | 0,087 | 0,049 | 0,165 | 0,045 | 0,00 |
| 160113 | Brzdové kapaliny | N | x | 0,006 | 0,003 | x | 0,016 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,00 |
| 160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | x | x | x | 0,195 | x | x | x | x | - |
| 160507 | Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | x | x | x | 0,029 | x | x | x | x | - |
| 160601 | Olověné akumulátory | N | x | x | 0,108 | x | 0,209 | 0,013 | 0,051 | x | - |
| 160602 | Nikl–kadmiové baterie a akumulátory | N | x | x | x | x | 0,104 | 0,462 | 0,176 | x | - |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | x | 14,440 | x | x | 6,346 | 0,871 | 2,350 | 9,970 | 0,21 |
| 170202 | Sklo | O | x | x | x | x | 3,220 | 7,560 | 8,040 | 14,020 | 0,29 |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | x | x | 0,200 | x | x | x | x | x | - |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz | O | 6,947 | 0,543 | 0,136 | 11,614 | 19,948 | x | x | 25,745 | 0,53 |
| 170402 | Hliník | O | x | 0,904 | 0,105 | 11,695 | 15,409 | x | x | 39,907 | 0,82 |
| 170403 | Olovo | O | x | 0,026 | x | 0,488 | 0,848 | x | x | 1,902 | 0,04 |
| 170404 | Zinek | O | x | 0,190 | x | 4,596 | 5,943 | x | x | 1,986 | 0,04 |
| 170405 | Železo a ocel | O | 25,460 | 25,045 | 31,452 | 564,379 | 628,974 | 80,405 | 75,816 | 1314,171 | 27,11 |
| 170406 | Cín | O | x | x | x | 0,008 | 0,008 | x | x | 0,032 | 0,00 |
| 170107 | Směsné kovy | O | x | x | x | x | 0,112 | x | x | x | - |
| 170411 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | O | x | x | x | 0,011 | x | x | x | 0,500 | 0,01 |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | x | x | x | x | x | 51,800 | 6,040 | x | - |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N | x | x | 2,780 | x | x | x | x | x | - |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | N | x | 0,560 | x | x | x | x | x | x | - |
| 170605 | Stavební materiály obsahující azbest | N | x | x | x | x | x | 0,580 | 2,000 | x | - |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | x | x | x | 17,720 | 23,065 | 22,072 | 14,07 | 11,759 | 0,24 |
| 200101 | Papír a lepenka | O | 20,060 | 11,980 | 948,863 | 1 004,297 | 942,147 | 968,979 | 981,546 | 1020,639 | 21,05 |
| 200108 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O | 0,250 | 0,637 | 0,279 | x | x | x | x | x | - |
| 200111 | Textilní materiály | O | 125,582 | 153,504 | 182,196 | 177,864 | 187,117 | 237,972 | 230,137 | 214,252 | 4,42 |
| 200113 | Rozpouštědla | N | x | x | x | x | 0,228 | 0,231 | 0,086 | 0,166 | 0,00 |
| 200114 | Kyseliny | N | x | x | 0,003 | x | 0,013 | 0,048 | 0,002 | 0,041 | 0,00 |
| 200117 | Fotochemikálie | N | 0,030 | 0,014 | x | x | x | x | x | x | - |
| 200119 | Pesticidy | N | x | x | x | x | 0,082 | 0,006 | 0,016 | 0,005 | 0,00 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti | N | x | x | x | 0,002 | x | x | x | x | - |
| 200125 | Jedlý olej a tuk | O | x | x | 0,516 | 0,716 | 1,005 | 1,235 | 1,565 | 2,761 | 0,06 |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 0,340 | 0,414 | 0,202 | x | 0,039 | 0,022 | 0,034 | 0,492 | 0,01 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 2,578 | 1,054 | 1,242 | 2,234 | 1,144 | 1,303 | 1,425 | 1,621 | 0,03 |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | x | 0,002 | x | x | 0,007 | x | x | x | - |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | x | x | x | x | x | x | x | 0,138 | 0,00 |
| 200136 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O | x | 0,794 | x | x | x | x | x | x | - |
| 200140 | Plasty | O | x | x | x | x | x | x | x | 2,525 | 0,05 |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 241,700 | 722,460 | 664,610 | 1 153,477 | 1 422,998 | 1110,622 | 1014,619 | 1275,664 | 26,31 |
| 200202 | Zemina a kameny | O | x | 18,190 | x | x | x | x | x | x | - |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | 8 199,606 | 8 301,798 | 8 305,840 | 8 235,368 | 8 381,031 | 7937,893 | 8058,223 | 7991,465 | 164,84 |
| 200303 | Uliční smetky | O | 86,972 | 115,340 | 90,350 | 269,400 | 240,420 | 250,740 | 255,180 | 217,000 | 4,48 |
| 200307 | Objemný odpad | O | 2 495,330 | 1 710,150 | 1 153,240 | 1 020,560 | 485,660 | 1366,770 | 1674,380 | 1865,520 | 38,48 |
| Celková produkce odpadu: |  |  | 13 161,417 | 13 036,208 | 12 483,919 | 13 629,309 | 13 599,286 | 13 318,341 | 13 695,507 | 15 451,378 | 318,72 |
| z toho produkce komunálního odpadu |  |  | 13 069,660 | 12 950,638 | 12 395,702 | 12 966,352 | 12 820,427 | 13 096,575 | 13 523,472 | 13 947,415 | 287,70 |
| z toho produkce nebezpečného odpadu |  |  | 12,878 | 9,695 | 13,557 | 10,018 | 16,356 | 67,453 | 21,975 | 12,984 | 0,27 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města

* vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2020 (48 479 osob)

Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v letech 2013 – 2020

Celková produkce odpadu v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 stoupla o 1 755,87 t, což činí nárůst o cca 12,8 %. Toto je způsobeno zejména změnou evidence kovových odpadů přijímaných od občanů ve sběrnách, které v předchozích letech nebyly evidovány jako odpady města.

Produkce komunálních odpadů v meziročním porovnání (2019 / 2020) stoupla o 3,1 %.  Proti roku 2019 v roce 2020 stoupla produkce biologicky rozložitelného odpadu o 261 t, tedy o 25 %, a produkce objemného odpadu vzrostla o 191 t, tedy o 11,4 %.

Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2013 – 2020

Produkce směsného komunálního odpadu v meziročním porovnání (2019 / 2020) klesla o 66,8 t, tedy o 0,8 %. Produkce využitelných složek odpadu (bez započtení kovů sbíraných pod sk. 17) v porovnání s rokem 2019 stoupla o 3,0  %. Množství nebezpečného komunálního odpadu oproti roku 2019 stouplo o 0,97 t na 2,65 t.

Celková produkce odpadů v roce 2020 činila 15 451,4 t, v přepočtu na 1 obyvatele bylo vyprodukováno 318,72 kg odpadů.

Celková produkce komunálních odpadů v roce 2020 činila 13 947,42 t. V přepočtu na 1 obyvatele bylo vyprodukováno 287,7 kg komunálních odpadů.

V roce 2020 bylo vyprodukováno celkem 7 991,465 t směsného komunálního odpadu, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 164,84 kg SKO.

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v letech 2013 – 2020

| Podíl na produkci komunálního odpadu v [%] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| směsného komunálního odpadu | 62,7 | 64,1 | 67,0 | 63,5 | 65,4 | 60,6 | 59,59 | 57,30 |
| objemného odpadu | 19,1 | 13,2 | 9,3 | 7,9 | 3,8 | 10,4 | 12,38 | 13,38 |
| vytříděných využitelných složek vč. bioodpadu | 17,5 | 21,6 | 22,9 | 26,5 | 29,0 | 27,0 | 26,12 | 27,74 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města, vlastní výpočet

Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu dlouhodobě kolísal kolem 65  %, přičemž od roku 2017 postupně klesá, přičemž v roce 2020 klesl na hodnotu 57,3 %.

Podíl objemného odpadu v roce 2020 stoupl na 13,38 %.

Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v posledním roce stoupl na hodnotu 27,74 %.

Nakládání s odpady

### Nakládání s odpady v roce 2020

Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V následující tabulce je popsáno, jakým konečným způsobem bylo s jednotlivými odpady nakládáno.

Tabulka č. 4 – Způsob nakládání s odpady v roce 2020

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadů | Kategorie odpadu | Nakládání 2020 [t/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kódy R1-R13 |  | kódy D1-D15 |  | kódy N1-N15 s výjimkou N3 |  | N3 |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O | R3 | 0,500 |  |  |  |  | X* |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |  |  | D10 | 8,112 |  |  | X* |
| 13 02 08* | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | R9 | 2,041 |  |  |  |  | X* |
| 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | R2 | 0,135 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | R12/R3 | 39,500 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | R12/R3 | 584,856 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | R12/R4 | 20,287 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | R12 | 28,494 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O | R12/R5 | 681,804 |  |  |  |  | X* |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  | D10 | 0,185 |  |  | X* |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | R12 | 73,135 |  |  |  |  | X* |
| 16 01 07* | Olejové filtry | N |  |  | D10 | 0,045 |  |  | X* |
| 16 01 13* | Brzdové kapaliny | N |  |  | D10 | 0,003 |  |  | X* |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | R5 | 9,970 |  |  |  |  | X* |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 14,020 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | R4 | 25,745 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 02 | Hliník | O | R4 | 39,907 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 03 | Olovo | O | R4 | 1,902 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 04 | Zinek | O | R4 | 1,986 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 1314,171 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 06 | Cín | O | R4 | 0,032 |  |  |  |  | X* |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | O | R4 | 0,500 |  |  |  |  | X* |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 11,759 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | R12 | 1020,639 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | R12 | 214,252 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 13* | Rozpouštědla | N | R2 | 0,166 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 14* | Kyseliny | N | R6 | 0,041 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 19* | Pesticidy | N |  |  | D10 | 0,005 |  |  | X* |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | R9 | 2,761 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 26* | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | R9 | 0,492 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 27* | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N |  |  | D10 | 1,621 |  |  | X* |
| 20 01 33* | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | R4 | 0,138 |  |  |  |  | X* |
| 20 01 40 | Plasty | O | R12 | 2,525 |  |  |  |  | X* |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |  |  |  |  | N13 | 1275,664 | X* |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |  |  | D1 | 7991,465 |  |  | X* |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |  |  | D1 | 217,000 |  |  | X* |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |  |  | D1 | 1865,520 |  |  | X* |
| CELKEM |  |  | 4 091,758 |  | 10 083,956 |  | 1 275,664 |  |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů města

Vlastní propočet a odborný odhad

X* předáno oprávněné osobě kódem N3

Vyhodnocení nakládání s odpady

### Vyhodnocení nakládání s odpady v roce 2020

Následující grafy zobrazují nakládání s odpady v roce 2020 ve srovnání předchozími lety.

Graf č. 3 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 – 2020

Graf č. 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 – 2020

V porovnání mezi roky 2019 / 2020 došlo k výraznému materiálového využití všech odpadů v roce 2020 a to o 7,8 % odpadu. To bylo způsobeno zejména změnou evidence kovových odpadů předávaných občany do sběren a výkupen (sběrných dvoru) zapojených do systému odpadového hospodářství města. Od roku 2020 jsou tyto kovové odpady evidovány jako odpady města.

Nakládání s komunálními odpady při porovnání mezi roky 2019 / 2020 dosáhlo lepších výsledků něž v roce 2019. Podíl materiálově využívaných odpadů stoupl o 1,6 % na 27,7 % produkovaných komunálních odpadů.

Spalovány byly pouze vybrané druhy NO. Vzhledem k chybějícímu zařízení pro energetické využívání odpadů v dostupné vzdálenosti nejsou žádné odpady energeticky využívány.

# Vyhodnocení plnění cílů stanovených v závazné části POH Statutárního města Karlovy Vary

Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

### Program předcházení vzniku odpadů

| Číslo cíle | 3.1.2.1 |
| --- | --- |
| Hlavní cíl: | Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. |
| Další cíle: | - Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. |
|  | - Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy. |
|  | - Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. |
|  | - Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. - Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. |
| Indikátor | Nestanoven |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Politika Statutárního města Karlovy Vary v oblasti nakládání s odpady přebírá republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů.

Předcházení vzniku odpadů, oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, kompostejnery pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu přímo u občanů jsou opatření doporučená ve Směrné části POH Statutárního města Karlovy Vary a ve městě jsou již zavedená nebo o jejich zavedení město intenzivně uvažuje či usiluje do budoucna.

V roce 2017 požádalo Statutární město Karlovy Vary o dotaci z OPŽP na realizaci projektu Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary. Dotace byla ze strany SFŽP ČR městu přiznána. V rámci dotace bylo pořízeno 650 ks kompostérů o objemu 650, 800 a 1 050 l, které jsou určeny pro občany města. V roce 2018 probíhala distribuce kompostérů občanům města.

Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, zahušťování sítě sběrných hnízd, zavedení systému „door to door“ či vybudování re-use centra.

Re-Use centra patří mezí podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území města. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.

Další oblastí je výchova a informovanost občanů. V rámci projektu TA ČR Beta č. TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR byla zpracována mimo jiné Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu, a byly zpracovány příručky:

- Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni

- Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti

- Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování

- Průvodce předcházení vzniku stavebních odpadů

Obrázek 1: Průvodce předcházení vzniku odpadů

zdroj: www.mzp.cz

Nakládání s komunálními odpady

### Komunální odpady

| Číslo cíle | 3.2.1.1a |
| --- | --- |
| Definice cíle | Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. |
| Indikátor | Zavedený tříděný sběr pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Město má zavedený tříděný sběr papíru, plastů vč. nápojových kartonů, skla v členění na směsné a čiré a kovů. Papír, plasty s nápojovými kartony, směsné a čiré sklo i kovy jsou sbírány prostřednictvím barevně odlišených sběrných nádob.

V roce 2020 se na území Statutárního města Karlovy Vary nacházelo 267 sběrných míst, což v přepočtu činí přibližně 182 obyvatel na jedno sběrné místo. Občané měli k dispozici 273 ks nádob na papír, 278 ks nádob na plasty a nápojové kartony, 69 ks nádob na směsné sklo a 162 ks nádob kombinovaných na směsné a na čiré sklo.

Kovy mohou občané odkládat do 35 ks sběrných nádob umístěných na sběrných místech tříděného odpadu a dále na sběrných dvorech, případně prodat ve sběrnách či výkupnách druhotných surovin.

Tabulka č. 5 – Výtěžnost tříděného sběru v letech 2013 – 2020

| Název odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Papír | 998,04 | 975,41 | 969,20 | 1 038,40 | 975,90 | 1 012,91 | 1 030,31 | 1 060,14 |
| Plast | 406,28 | 427,58 | 458,18 | 480,31 | 508,79 | 551,50 | 577,51 | 587,38 |
| Sklo | 492,71 | 504,83 | 547,80 | 558,13 | 587,01 | 594,87 | 646,97 | 681,80 |
| Nápojový karton | 18,64 | 17,93 | 21,15 | 22,22 | 22,21 | 20,12 | 17,42 | 28,49 |
| Celkem | 1 915,67 | 1 925,75 | 1 996,33 | 2 099,06 | 2 135,92 | 2 179,40 | 2 272,20 | 2 357,82 |

Zdroj dat: Evidence města

V roce 2020 bylo vytříděno 1 060,1 t papíru a papírových obalů. V porovnání s rokem 2019 došlo k navýšení produkce o 2,9 %.

Plasty jsou sbírány společně s nápojovými kartony. V roce 2020 bylo vytříděno 587,4 t plastů a plastových obalů. V porovnání s rokem 2019 došlo k navýšení o 1,7 %. V roce 2019 bylo vytříděno 28,49 t kompozitních obalů. V porovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu produkce o 63,5 %.

Sklo je sbíráno v členění směsné a čiré. V roce 2019 bylo vytříděno 681,8 t skla a skleněných obalů. V porovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu produkce o 5,4 %.

Graf č. 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 6 – Produkce tříděného sběru na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

| Název odpadu | Produkce na 1 obyvatele [kg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Papír | 20,0 | 19,6 | 19,6 | 21,1 | 19,9 | 20,8 | 21,2 | 21,9 |
| Plast | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 11,3 | 11,9 | 12,1 |
| Sklo | 9,9 | 10,1 | 11,1 | 11,3 | 12,0 | 12,2 | 13,3 | 14,1 |
| Nápojový karton | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Celkem | 38,4 | 38,7 | 40,5 | 42,6 | 42,7 | 44,7 | 46,8 | 48,6 |
| Průměr ČR | 39,7 | 40,5 | 42,3 | 44,8 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | - |

Zdroj dat: Evidence města, EKO-KOM a.s.

Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 trvale žijícího obyvatele města ve srovnání s rokem 2019 narostla o 1,8 kg na obyvatele. V roce 2020 dosáhla hodnoty 48,6 kg vyseparovaných odpadů na 1 obyvatele města za rok, což je pod celorepublikovým průměrem roku 2019.

Graf č. 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

Kovy

V letech 2012 – 2019 byly kovy evidovány pod skupinou č. 15 a skupinou 17 katalogu odpadů. Velká část kovů je odevzdávána do výkupen druhotných surovin. V roce 2020 byly opět do produkce města zahrnuty také kovové odpady odevzdané občany do sběren a výkupen (včetně sběrných dvorů) zapojených do systému města.

Tabulka č. 7 – Tříděný sběr kovů v letech 2013 – 2020

| Katalog. číslo | Název odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 150104 | Kovové obaly | 0,22 |  | 0,61 | 7,36 | 6,59 | 10,14 | 15,484 | 20,287 |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz | 6,95 | 0,54 | 0,14 | 11,61 | 19,95 |  |  | 25,745 |
| 170402 | Hliník |  | 0,90 | 0,11 | 11,69 | 15,41 |  |  | 39,907 |
| 170403 | Olovo |  | 0,03 |  | 0,49 | 0,85 |  |  | 1,902 |
| 170404 | Zinek |  | 0,19 |  | 4,60 | 5,94 |  |  | 1,986 |
| 170405 | Železo a ocel | 25,46 | 25,05 | 31,45 | 564,38 | 628,97 | 80,40 | 75,816 | 1314,171 |
| 170406 | Cín |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,032 |
| 170107 | Směsné kovy |  |  |  | 0,00 | 0,11 |  |  |  |
| Celkem |  | 32,63 | 26,71 | 32,30 | 600,14 | 677,83 | 90,54 | 91,30 | 1404,03 |

Zdroj dat: Evidence města

| Číslo cíle | 3.2.1.1b |
| --- | --- |
| Definice cíle | Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. |
| Indikátor | Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo |
| Vyhodnocení indikátoru | Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci ve Statutárním městě Karlovy Vary v roce 2020: - papír: 41,0 %, - plasty: 31,8 %, - sklo: 66,7 %, - kovy: 9,8 %, se započtením kovů sk. 17 – 603,5 %. Celková účinnost: 41,5 %, se započtením kovů sk. 17 – 58,5 %. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn částečně |

Tabulka č. 8 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2013 – 2020 v [%]

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír | 40,6 | 38,9 | 38,3 | 40,7 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 41,0 |
| Plasty | 23,2 | 23,9 | 25,4 | 26,3 | 27,4 | 30,5 | 31,4 | 31,8 |
| Sklo | 50,8 | 51,0 | 55,4 | 57,2 | 55,4 | 59,6 | 63,6 | 66,7 |
| Kovy bez sk.17 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 3,2 | 5,0 | 7,5 | 9,8 |
| Celková účinnost | 35,3 | 34,8 | 35,7 | 37,3 | 36,5 | 39,2 | 40,3 | 41,5 |
| Celková účinnost s kovy sk. 17 | 35,8 | 35,2 | 36,2 | 45,4 | 45,5 | 47,4 | 54,4 | 58,5 |

Zdroj dat: Vlastní dopočet

Následující graf zachycuje účinnost tříděného sběru ve městě v letech 2012 – 2019 (procento vytříděných využitelných složek z celkové potenciální produkce komunálních odpadů), se zachycením cílových hodnot do roku 2020.

Graf č. 7 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2013 – 2020

s uvedením navrhovaných cílových hodnot pro roky 2016 – 2020

Pozn.: *Do výpočtu jsou zahrnuty pouze kovy katalogového čísla 15 01 04. V evidenci města jsou kovy evidovány pod skupinou 17 – stavební odpady, která do výpočtu zahrnuta není.

Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2013 – 2020 se započtením kovů skupiny 17 (včetně kovů ze sběren a výkupen)

Celková účinnost tříděného sběru papíru, plastů, skla a kovů ve srovnání s rokem 2019 vzrostla o 1,2 %, při započtení kovů evidovaných pod skupinou 17, vzrostla účinnost o 4,1 %.

Do roku 2020 bude, podle požadavků Závazné části POH města, která je v souladu se Závaznou částí POH kraje, třeba na území města dále zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci zejména u papíru a plastů a kovových obalů.

Ve směrné části POH Statutárního města Karlovy Vary je doporučeno zahustit síť sběrných nádob na tříděný odpad. Dle evidence města prozatím došlo k navýšení počtu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad o další 2 sběrné místa. Ve směrné části POH v rámci navrhovaných opatření se pro optimální nastavení vzdálenosti a efektivnosti rozmístění sběrných nádob na tříděný odpad počítá do roku 2020 navýšit počet sběrných míst na 275 sběrných míst.

Směrná část POH v opatření zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách do budoucna předpokládá zvážení zavádění doplňkových sběrů separovaných komodit. Jedná se zejména o přistavení 120 l nebo 240 l nádob na papír a plast přímo k rodinným domům. Doplňkový sběr separovaného papíru a plastu zatím nebyl realizován.

Nezbytnou součástí zvýšení účinnosti tříděného sběru odpadů je „ekologická výchova obyvatel“. Vybraná opatření jsou doporučena ve Směrné části POH města.

Efektivně vedené osvětové programy, individuálně cílené na jednotlivé skupiny občanů města, jsou nezbytným předpokladem pro zajištění kladného přístupu obyvatel města ke správnému třídění odpadu.

Občané města by měli třídění odpadu považovat za přirozenou součást svého života, obdobně jako je součástí úspora vody nebo šetření elektrikou energií.

Propagace – třídění odpadu

Pravidelně jsou vydávány články s tematikou třídění odpadu v Karlovarských listech a jsou uveřejňovány na internetových stránkách města.

Třídění odpadu – Aplikace pro mobilní telefony

Město zřídilo aplikaci pro mobilní telefony, v rámci které mohou občané zjistit například kde se nachází nejbližší nádoba na tříděný nebo nahlásit, že je nádoba přeplněná, případně poškození kontejneru apod. Aplikaci si mohou občané do svého telefonu stáhnout zdarma.

Aplikace sama určí polohu mobilního zařízení a do pár okamžiků zobrazí mapu s vyznačením nejbližších stanovišť pro sběr konkrétního druhu odpadu. Program umožňuje rychlý způsob předání informací o přeplněném nebo poškozeném kontejneru a nepořádku kolem něj odpovědným osobám. Město nebo svozová společnost pak může rychle reagovat, např. zařazením stanoviště do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku zajistit úklid takového místa.

FUNKCE APLIKACE:

- přehledná mapa celého města, na které jsou zobrazeny všechny dostupné kontejnery pro třídění odpadů (barevně rozlišené podle druhu odpadu) a sběrné dvory

- abecedně seřazený seznam ulic, na kterých jsou dostupné kontejnery

- filtrace (výběr) kontejnerů podle druhu odpadu (ideální způsob, jak vyhledat jen ta místa, kde je možné vyhodit konkrétní odpad, např. zobrazit kontejnery pouze na plast)

- vyhledávání ulice pomocí zadání jejího názvu

- informační stránka, kde se dozvíte všechny důležité informace o třídění odpadu a jiných náležitostech týkajících se svozu odpadu

- stránka kontaktů, která obsahuje kontaktní údaje na odpovědné pracovníky, kteří se starají o systém tříděného sběru odpadů ve městě

Nezbytnou součástí této osvěty je oslovení nejmladší generace, tj. dětí v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město. Hry a materiály zaměřené na problematiku odpadů (pexeso, rozvrh hodin, komiks o odpadech, domino, puzzle, omalovánky, magnetky) by mohlo jako „uvítání“ od města obdržet každé dítě přicházející na základní školu.

Obrázek 2: Pexeso o odpadech

Zdroj: © ISES, s.r.o.

Obrázek 3: Rozvrh hodin

Zdroj: © ISES, s.r.o.

Obrázek 4: Puzzle

Zdroj: © ISES, s.r.o.

Obrázek 5: Omalovánky

Zdroj: © ISES, s.r.o.

### Směsný komunální odpad

| Číslo cíle | 3.2.2.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. |
| Indikátor | Množství využitého směsného komunálního odpadu |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl hodnocen |

Následující graf znázorňuje způsob nakládání se směsným komunálním odpadem města v letech 2013 – 2020.

Graf č. 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2013 – 2020

Jak ukazuje graf, veškerý směsný komunální odpad, jehož původcem je Statutární město Karlovy Vary, je ukládán na skládku odpadů. Taktéž je patrné, že ve Statutárním městě Karlovy Vary, je množství směsného komunálního odpadu dlouhodobě vyrovnané. V roce 2020 bylo vyprodukováno 7991,5 t směsného komunálního odpadu což je 164,8 kg na trvale žijícího obyvatele a rok.

Přestože se na jeho přípravě intenzivně pracuje, bohužel v současné době neexistuje v blízkém okolí města zařízení, které by umožňovalo materiálově nebo energeticky využívat směsný komunální odpad.

V rámci plnění cíle ze závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti k roku 2030 – zákaz skládkování – bude nutno řešit nakládání a využití SKO, který nebude možno skládkovat, v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

| Číslo cíle | 3.3.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. |
| Indikátor | Množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 2020 je maximálně 52 kg/obyvatel) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn částečně |

Pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zahrnují veškeré komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Dle metodiky MŽP se do výpočtu celkového množství produkovaného BRKO započítává z jednotlivých druhů odpadů pouze jejich biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je směsný komunální odpad, který dle přepočtového koeficientu pro rok 2020 obsahuje 33 % BRKO.

Tabulka č. 9 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem v roce 2020

| Druh odpadu | Produkce (t/rok) | Koeficient podílu BRKO v KO | Množství BRKO v KO (t) | Způsob konečného nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír a lepenka | 1 060,1 | 1,00 | 1 060,1 | materiálové využití |
| Oděvy, textilní materiály | 214,3 | 0,75 | 160,7 | materiálové využití |
| Dřevo | 0,0 | 1,00 | 0,0 | materiálové využití |
| Biologicky rozložitelné odpady | 1 275,7 | 1,00 | 1 275,7 | materiálové využití |
| Směsný komunální odpad | 7 991,5 | 0,33 | 2 637,2 | skládkování |
| Objemný odpad | 1 865,5 | 0,30 | 559,6 | skládkování |

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší hmotností podíl BRKO je obsažen ve směsném komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že v současné době končí směsný komunální odpad bez jakékoliv úpravy (přetřídění) na skládce, je velmi obtížné snižovat podíl BRKO ukládaného na skládky.

Následující tabulka a graf znázorňují měrné množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů v kg na jednoho obyvatele a rok.

Tabulka č. 10 – Měrné množství BRKO na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

| Rok | Měrné množství BRKO uložené na skládku [kg/obyv./rok] |
| --- | --- |
| 2013 | 94 |
| 2014 | 90 |
| 2015 | 87,0 |
| 2016 | 73,0 |
| 2017 | 71,3 |
| 2018 | 73,5 |
| 2019 | 76,8 |
| 2020 | 65,9 |

Zdroj dat: Vlastní dopočet

Pokles mezi roky 2015 – 2016 a 2019 - 2020 je dán zejména změnou metodiky výpočtu. Na základě aktualizace matematického vyjádření „Soustavy indikátorů OH“ vydané MŽP dochází pravidelně ke snížení podílu BRKO v SKO ze 48 % hm., na 33% hm v roce 2020.

Graf č. 10 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v letech 2013 – 2020

Oddělený sběr odpadu ze zeleně je na území Statutárního města Karlovy Vary zavedený od roku 2012. Produkce odpadu ze zeleně v předchozích letech postupně rostla a ustálila se kolem 1 100 t za rok.

V roce 2020 byl zaznamenán mírný nárůst na 1 275,7 t. To může být způsobeno jak příznivějšími povětrnostními podmínkami pro růst trávy, tak vyšším zapojením občanů do separace BRO prostřednictvím nádobového systému. Údržbu městské zeleně zajišťuje městská příspěvková organizace Správa lázeňských parků, která také provozuje kompostárnu.

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu se shromažďují do hnědých nádob. Další nevyužitý biologicky rozložitelný odpad mají možnost občané odkládat do speciálních sběrných nádob - kompostejnerů, jejichž svoz probíhá ve vegetačním období. V roce 2020 měli občané k dispozici cca 1 820 ks kompostejnerů o objemu 120 l a 1100 l.

Další možností je odevzdání bioodpadu na sběrných dvorech a městské kompostárně.

Další biologicky rozložitelný odpad, který vzniká občanům při údržbě zahrad a dalších ploch, občané kompostují na vlastních pozemcích, částečně i pomocí kompostérů, které byly rozdávány v letech 2018 a 2019.

Graf č. 11 – Produkce odpadu ze zeleně v období 2013 – 2020

Stavební a demoliční odpady

| Číslo cíle | 3.4.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). |
| Indikátor | Množství využitých (případně předaných k využití) stavebních a demoličních odpadů |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Občané Statutárního města Karlovy Vary nakládali se stavebním odpadem v souladu s ustanovením obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. Využívali sběrné dvory nebo si za úplatu objednávali u oprávněné osoby velkoobjemové kontejnery.

Tabulka č. 11 – Produkce stavebních odpadů v letech 2013 – 2020

| Katalog. číslo | Název odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | 14,4 |  |  | 6,4 | 0,9 | 2,35 | 9,97 |
| 170202 | Sklo |  |  |  |  | 3,2 | 7,6 | 8,04 | 14,02 |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |  |  |  | 17,7 | 23,0 | 22,1 | 14,07 | 11,76 |
|  | Celkem | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 17,7 | 32,6 | 30,5 | 24,46 | 35,75 |

Zdroj dat: Evidence města

V roce 2020 bylo vyprodukováno celkem 35,75 t stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad. Z tohoto množství bylo 100 % předáno k dalšímu materiálovému využití a recyklaci.

Nebezpečné odpady

| Číslo cíle | 3.5.1a |
| --- | --- |
| Definice cíle | Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. |
| Indikátor | Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

V roce 2020 činila produkce nebezpečných odpadů 12,984 t, v přepočtu na obyvatele Statutárního města Karlovy Vary 0,27 kg.

Na celkové produkci odpadů se v roce 2020 nebezpečné odpady podílely pouze 0,08 % hm.

Tabulka č. 12 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

| Katal. číslo | Název odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 080111 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 7,585 | 5,837 | 6,681 | 5,011 | 11,561 | 9,878 | 9,129 | 8,112 |
| 080317 | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |  | 0,019 | 0,297 | 0,274 | 0,224 |  |  |  |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 0,950 | 1,170 | 1,720 | 1,689 | 2,426 | 2,400 | 2,279 | 2,041 |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |  |  |  | 0,120 |  |  | 0,040 | 0,135 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 1,385 | 0,543 | 0,288 | 0,308 | 0,184 | 0,197 | 0,120 | 0,185 |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |  |  |  | 0,130 | 0,032 | 0,460 | 0,408 |  |
| 160107 | Olejové filtry | 0,010 | 0,076 | 0,033 | 0,026 | 0,087 | 0,049 | 0,165 | 0,045 |
| 160113 | Brzdové kapaliny |  | 0,006 | 0,003 |  | 0,016 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| 160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |
| 160507 | Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  |
| 160601 | Olověné akumulátory |  |  | 0,108 |  | 0,209 | 0,013 | 0,051 |  |
| 160602 | Nikl–kadmiové baterie a akumulátory |  |  |  |  | 0,104 | 0,462 | 0,176 |  |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |  |  |  |  |  | 51,800 | 6,040 |  |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu |  |  | 2,780 |  |  |  |  |  |
| 170605 | Stavební materiály obsahující azbest |  |  |  |  |  | 0,580 | 2,000 |  |
| 200113 | Rozpouštědla |  |  |  |  | 0,228 | 0,231 | 0,086 | 0,166 |
| 200114 | Kyseliny |  |  | 0,003 |  | 0,013 | 0,048 | 0,002 | 0,041 |
| 200117 | Fotochemikálie | 0,030 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
| 200119 | Pesticidy |  |  |  |  | 0,082 | 0,006 | 0,016 | 0,005 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 0,340 | 0,414 | 0,202 |  | 0,039 | 0,022 | 0,034 | 0,492 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 2,578 | 1,054 | 1,242 | 2,234 | 1,144 | 1,303 | 1,425 | 1,621 |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky |  | 0,002 |  |  | 0,007 |  |  |  |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |  |  |  |  |  |  | 0,138 |
|  | Celkem | 12,878 | 9,695 | 13,557 | 10,018 | 16,356 | 67,453 | 21,975 | 12,984 |

Zdroj dat: Evidence města

Graf č. 12 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

Dle grafu je patrné, že produkce NO oproti roku 2019 klesla téměř pod úroveň roku 2017. Bylo to způsobeno zejména tím, že v roce 2020 nebyly evidovány žádné nebezpečné stavební odpady.

| Číslo cíle | 3.5.1b |
| --- | --- |
| Definice cíle | Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. |
| Indikátor | Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo předaných k materiálovému využití |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn částečně |

Následující tabulka a graf ukazují způsob nakládání s nebezpečnými odpady, jejichž původcem je Statutární město Karlovy Vary.

Tabulka č. 13 – Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2015 – 2020

| Popis | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Produkce celkem | 13,6 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 16,3 | 100,0 | 67,5 | 100,0 | 21,98 | 100,0 | 12,98 | 100,0 |
| Úprava nebo mat. využití | 2,3 | 17,2 | 2,1 | 20,8 | 3,2 | 19,9 | 3,2 | 4,7 | 2,67 | 12,14 | 3,01 | 23,21 |
| Skládkování | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 77,7 | 8,04 | 36,59 | 0,00 | 0,00 |
| Spalování | 8,2 | 60,8 | 7,9 | 79,2 | 13,0 | 80,1 | 11,9 | 17,6 | 11,27 | 51,27 | 9,97 | 76,79 |

Graf č. 13 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2015 – 2020

V roce 2020 činila produkce nebezpečných odpadů 12,98 t. V porovnání s rokem 2019 došlo k poklesu celkové produkce, množství skládkovaných nebezpečných odpadů kleslo na nulu. Materiálové využití nebezpečných odpadů je na úrovni 23 %. Je to způsobeno zejména produkcí nebezpečných odpadů, které nelze dále materiálově využívat.

| Číslo cíle | 3.5.1c |
| --- | --- |
| Definice cíle | Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. |
| Indikátor | Nestanoven |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odevzdávat na sběrných dvorech.

| Číslo cíle | 3.5.1d |
| --- | --- |
| Definice cíle | Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. |
| Indikátor | Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích města |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

V roce 2020 se na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary nenacházely žádné neodstraněné staré zátěže obsahující pouze nebezpečné odpady.

Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

### Obaly a obalové odpady

| Číslo cíle | 3.6.1.1 |
| --- | --- |
| Definice cílů | - Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020. - Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. - Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. - Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. - Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. - Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. |
| Indikátor a) - f) | Nestanoven |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Obaly a obalové výrobky jsou sbírány společně s ostatními separovanými komoditami prostřednictvím sběrné sítě.

Město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

### Odpadní elektrická a elektronická zařízení

| Číslo cíle | 3.6.2.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ. |
| Indikátor | Úroveň tříděného sběru |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s.; ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o.

Tabulka č. 14 – Množství elektrozařízení převzatých v letech 2016 – 2020

| Kolektivní systém |  | Množství [t, ks/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ASEKOL | televizory | 352 ks | 363 ks | 581 ks | 414 ks | 141ks |
|  | ostatní elektro | 19,44 t | 18,29 t | 19,10 t | 15,35 t | 14,82 t |
| ELEKTROWIN | malé a velké spotřebiče, chlazení | 152,50 t | 152,02 t | 157,23 t | 196,28 t | 198,92 t |
| EKOLAMP | svítidla |  |  | 2,50 t | 1,88 |  |

Město podporuje sběr těchto komodit ve spolupráci s kolektivními systémy prostřednictvím sběrné sítě a sběrných dvorů.

### Odpadní baterie a akumulátory

| Číslo cíle | 3.6.3.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. |
| Indikátor | Úroveň tříděného sběru |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Občané mají možnost odkládat baterie a akumulátory na téměř 90 sběrných místech zřízených kolektivním systémem ECOBAT.

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

| Číslo cíle | 3.7.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. |
| Indikátor | Nestanoven |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl hodnocen |

Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje.

Odpadní oleje

| Číslo cíle | 3.8.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. |
| Indikátor | Množství sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému a energetickému využití |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

V roce 2020 bylo městem vyprodukováno 2,313 t odpadních technických olejů a 2,761 t Jedlých olejů a tuků. Oleje byly předány k dalšímu využití.

Graf č. 14 – Vývoj produkce odpadních olejů v letech 2013 – 2020

Specifické skupiny nebezpečných odpadů

### Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů

| Číslo cíle | 3.9.1.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. |
| Indikátor | Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů v majetku obce |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl hodnocen |

Město žádná zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů nevlastní.

### Odpady s obsahem persistentních organických látek

| Číslo cíle | 3.9.2.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. |
| Indikátor | Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl hodnocen |

Článek ani informační brožura či jiné prospekty o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí nebyly realizovány.

### Odpady s obsahem azbestu

| Číslo cíle | 3.9.3.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. |
| Indikátor | Množství nových černých skládek tvořených odpady s obsahem azbestu |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Na území města se nenacházely žádné černé skládky tvořené odpady z azbestu.

Další skupiny odpadů

### Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

| Číslo cíle | 3.10.1.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). |
| Indikátor | Množství samostatně sesbíraných biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl hodnocen |

Na území města není zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. Je zaveden pouze oddělený sběr Jedlých olejů a tuků.

Jídelny a další stravovací zařízení si nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven řeší vlastní cestou i prostředky. Jejich evidence produkce není k dispozici.

### Odpady železných a neželezných kovů

| Číslo cíle | 3.10.2.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin. |
| Indikátor | Množství samostatně sesbíraných kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností předaných k materiálovému využití |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Kovové odpady mohou občané odkládat do 35 ks sběrných nádob umístěných na sběrných místech tříděného odpadu a dále na sběrných dvorech, případně prodat ve sběrnách či výkupnách druhotných surovin.

Zpracování odpadů železných a neželezných kovů je podporováno odevzdáváním elektrozařízení v rámci zpětného odběru jak na sběrných dvorech, tak i využitím kontejnerů určených pro drobné elektro.

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

| Číslo cíle | 3.11.1 |
| --- | --- |
| Definice cíle | Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města. |
| Indikátor | Nestanoven |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn |

Město má tři sběrné dvory určené ke sběru, výkupu, shromažďování, soustřeďování a následnému předání odpadů k odstraňování nebo využívání a slouží také jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení. Občané města mohou také využívat sběrnu a výkupnu surovin společnosti PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., která slouží také jako sběrné místo.

Občanům města slouží síť sběrných míst na tříděný odpad, kontejnery na použitý textil a také kontejnery na elektrozařízení.

Sběrny a výkupny odpadů na území Statutárního města Karlovy Vary jsou částečně zapojeny do systému odpadového hospodářství města.

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

| Číslo cíle | 3.12.1a |
| --- | --- |
| Definice cílů | Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. |
| Indikátor | Množství nově vzniklých černých skládek |
| Stav plnění cílů | Cíl je plněn |

V souvislosti s předcházením vzniku černých skládek jsou občanům pro odkládání různých druhů odpadů k dispozici sběrné dvory. Dále jsou na území města rozmístěny koše na běžný směsný komunální odpad vznikající občanům při pohybu ve městě. Vzniklé černé skládky jsou průběžně evidovány a odstraňovány v souladu s doporučenými opatřeními uvedenými ve Směrné části POH Statutárního města Karlovy Vary.

| Číslo cíle | 3.12.1b |
| --- | --- |
| Definice cílů | Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. |
| Indikátor | Množství odklizených černých skládek a rekultivovaných starých zátěží |
| Stav plnění cílů | Cíl je plněn |

Vzniklé černé skládky jsou průběžně evidovány a odstraňovány.

Tabulka č. 15 – Přehled výskytu starých zátěží ve městě Karlovy Vary

| Zátěž ID | Název lokality | Doporučený postup / odpovědnost |
| --- | --- | --- |
| 6343003 | Dvory - Varbyt | dosud nehodnoceno / MŽP ČR |
| 6343005 | ZČE a.s. Karlovy Vary Drahovice | dosud nehodnoceno / MF ČR |
| 6343007 | Bývalý sklad pesticidů Tašovice | nutný je průzkum kontaminace / MŽP ČR |
| 6343008 | Bývalý sklad pesticidů Bohatice |  |
| 6343009 | Bývalý sklad pesticidů Stará Role |  |
| 6343010 | Bývalý sklad pesticidů Sedlec u KV |  |
| 63433001 | Dolní nádraží | není nutný žádný zásah / MŽP ČR |
| 63433002 | Depo kolejových vozidel - Karlovy Vary | dosud nehodnoceno / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst |
| 63433003 | skládka Čankov |  |
| 63433004 | skládka Doubí |  |
| 63433005 | skládka Hory |  |
| 63433006 | skládka Karlovy Vary - Dvory |  |
| 63581001 | Areál Karlovy Vary- Bohatice |  |
| 63701001 | ČOV Karlovy Vary |  |
| 53831001 | Statek Počerny |  |

Zdroj: www.SEKM.cz

# Vyhodnocení cílů

| Umístění v kapitole POH města | Definice cíle | Stav plnění cíle |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. | Cíl je plněn |
| 3.2.1.1a | Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. | Cíl je plněn |
| 3.2.1.1b | Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. | Cíl je plněn částečně |
| 3.2.2.1 | Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. | Cíl nebyl hodnocen |
| 3.3.1 | Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. | Cíl je plněn částečně |
| 3.4.1 | Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). | Cíl je plněn |
| 3.5.1a | Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. | Cíl je plněn |
| 3.5.1b | Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. | Cíl je plněn částečně |
| 3.5.1c | Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. | Cíl je plněn |
| 3.5.1d | Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1a | Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1b | Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1c | Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1d | Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1e | Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.1.1f | Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. | Cíl je plněn |
| 3.6.2.1 | Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ | Cíl je plněn |
| 3.6.3.1 | Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. | Cíl je plněn |
| 3.7.1 | Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. | Cíl nebyl hodnocen |
| 3.8.1 | Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. | Cíl je plněn |
| 3.9.1.1 | Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. | Cíl nebyl hodnocen |
| 3.9.2.1 | Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. | Cíl nebyl hodnocen |
| 3.9.3.1 | Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. | Cíl je plněn |
| 3.10.1.1 | Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). | Cíl nebyl hodnocen |
| 3.10.2.1 | Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin. | Cíl je plněn |
| 3.11.1 | Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města. | Cíl je plněn |
| 3.12.1a | Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. | Cíl je plněn |
| 3.12.1b | Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. | Cíl je plněn |

# Závěr

K vyhodnocení plnění cílů POH Statutárního města Karlovy Vary byla použita dostupná data a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území města. Následně bylo vyhodnoceno plnění jednotlivých cílů stanovených v POH Statutárního města Karlovy Vary. U každého cíle je uveden slovní komentář a pokud bylo možné vyhodnotit cíl i číselnou hodnotou je uvedena i tato číselná hodnota, případně graf.

Z celkového počtu 28 cílů je 20 cílů plněno, 3 cíle jsou plněny částečně a 5 cílů nebylo hodnoceno.

Síť sběrných míst je sice postupně optimalizována, ale účinnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu nebyla dostačující natolik, aby dosáhla navrhovaných 50 %. Účinnost separace v roce 2020 ve Statutárním městě Karlovy Vary dosáhla na 41,5 %. Pokud bychom proti metodice výpočtu započetli také odděleně sebrané kovy skupiny 17, kterých občané ve sběrnách odevzdali dalších 1 384 t, činila by účinnost 58,5 %. Dle POH kraje je navrhováno do roku 2020 směřovat navyšování účinnosti separace k dosažení 50 %.

V roce 2020 se nepodařilo splnit cíl stanovený pro rok 2020 snižovat maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a to zejména kvůli produkci SKO a objemných odpadů, které dle metodického výpočtu obsahují 33 % a 30 % BRKO.

Částečně je plněn cíl zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. Vzhledem k navýšení produkce nebezpečných odpadů, které nelze dále materiálově využívat, nedochází z tohoto důvodu k výraznému snižování spalovaných nebezpečných odpadů.

Plněny jsou cíle zaměřené na zpětný odběr výrobků a nakládání s pneumatikami. Občané Statutárního města Karlovy Vary mají k dispozici 3 sběrné dvory, jedno sběrné místo a mohou využívat také sběrny a výkupny surovin. Sběrné dvory jsou zapojeny do systému zpětného odběru použitých elektrozařízení. V rámci zpětného odběru se sbírají hlavně odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Nakládání se stavebními a demoličními odpady je na území města také zajištěno optimálně. Občané mohou odevzdávat stavební a demoliční odpady ve sběrných dvorech, nebo si objednat přistavení vlastního velkoobjemového kontejneru.

Další cíle, které jsou plněny bez výhrad, jsou zaměřeny na problematiku objemných odpadů. Pro sběr objemných odpadů se využívají sběrné dvory, kde je objemný odpad dále přetřiďován. Vytříděný nevyužitelný objemný odpad je skládkován.

S ohledem na nový zákon o odpadech, který stanoví „zákaz skládkování“ odpadu od roku 2030, bude muset Statutární město Karlovy Vary hledat nová možná řešení, pro využívání tohoto odpadu.

Do budoucna bude vhodné uvažovat v souladu s doporučeními Směrné části POH o výraznější podpoře separace odpadu a to jak dalším zahušťováním sběrné sítě, případně přípravou na zavedení sběru separovaných komodit přímo od rodinných domů.

# Přílohy

Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu obyvatel

Tabulka č. 2 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 4 – Způsob nakládání s odpady v roce 2020

Tabulka č. 5 – Výtěžnost tříděného sběru v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 6 – Produkce tříděného sběru na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 7 – Tříděný sběr kovů v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 8 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2013 – 2020 v [%]

Tabulka č. 9 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem v roce 2020

Tabulka č. 10 – Měrné množství BRKO na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 11 – Produkce stavebních odpadů v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 12 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

Tabulka č. 13 – Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2015 – 2020

Tabulka č. 14 – Množství elektrozařízení převzatých v letech 2016 – 2020

Tabulka č. 15 – Přehled výskytu starých zátěží ve městě Karlovy Vary

Seznam grafů

Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v letech 2013 – 2020

Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2013 – 2020

Graf č. 3 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 – 2020

Graf č. 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 – 2020

Graf č. 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2013 – 2020

Graf č. 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech 2013 – 2020

Graf č. 7 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2013 – 2020

Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2013 – 2020 se započtením kovů skupiny 17 (včetně kovů ze sběren a výkupen)

Graf č. 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2013 – 2020

Graf č. 10 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v letech 2013 – 2020

Graf č. 11 – Produkce odpadu ze zeleně v období 2013 – 2020

Graf č. 12 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2013 – 2020

Graf č. 13 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2015 – 2020

Graf č. 14 – Vývoj produkce odpadních olejů v letech 2013 – 2020

Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: 150101,150102,150104, 150105, 150106, 50107, 200101, 200108, 200111, 200125, 200136 a 200201

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.