Příloha č. 1 K výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Konvektomat pro ŠJ“

Technická specifikace a součásti dodávky

Upozornění : Tento list s označením možnosti ANO x NE je povinnou součástí nabídky uchazeče TECHNICKÁ SPECIFIKACE - “KONVEKTOMAT PRO ŠJ“

| Požadavek zadavatele | Splnění požadavku (nehodící se škrtněte) |  |
| --- | --- | --- |
| Konvektomat |  |  |
| Počet vsunů 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm | ANO | NE |
| Kapacita jídel na výdej 400-600 | ANO | NE |
| Zavážecí vozík kompatibilní | ANO | NE |
| Orientace vsunů na šíři | ANO | NE |
| Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C | ANO | NE |
| Kombinovaný režim 30-300°C, | ANO | NE |
| Řízení vlhkosti 0-100% | ANO | NE |
| Regenerace potravin | ANO | NE |
| Volba trvalého osvětlení (halogenové) | ANO | NE |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | ANO | NE |
| Pevná ruční sprcha umístěna na boku stroje | ANO | NE |
| Trojité sklo rozevíratelné | ANO | NE |
| Hladký ovládací panel dotykovým displejem bez knoflíků min 7“ | ANO | NE |
| Předem nainstalované programy – minimálně 100programů | ANO | NE |
| Nízkoteplotní pečení | ANO | NE |
| Regulace rychlostí ventilátoru, min. 7rychlostí, reverzní ventilátory komory | ANO | NE |
| Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří | ANO | NE |
| Konektor na připojení k PC (USB a LAN) | ANO | NE |
| Automatický start | ANO | NE |
| Vlastní diagnostický systém | ANO | NE |
| Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC) | ANO | NE |
| Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií | ANO | NE |
| Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel | ANO | NE |
| Chemická povrchová úprava varné komory s min 50mm tepelnou izolací | ANO | NE |
| Bezesváré zaoblené rohy varné komory | ANO | NE |
| Příkon minimálně 36 kW maximálně 38kW | ANO | NE |
| Stroj umístěný na zemi s pracovní výškou do 1850mm | ANO | NE |
| Vyvíječ páry bojlerový s automatickým přechodem do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru | ANO | NE |
| Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 950 x 1820 x 830 mm | ANO | NE |
| Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace) | ANO | NE |
| Další součásti dodávky |  |  |
| Gastronádoby kompatibilní s velikostí zásuvu konvektomatu - 10 ks smaltovaný plech na pečení velikost GN 1/1 hloubka mm 65 mm. | ANO | NE |
| Prášek či tablety jako čistící prostředek určený pro dodávaný konvektomat s automatickým mytím – celkové množství na 100 mycích cyklů. | ANO | NE |
| Automatická úpravna vody – změkčení vody (tablety či náplň soli) + zásoba soli na 10 dávek | ANO | NE |
| Další služby v ceně |  |  |
| Dopravy, stěhování. | ANO | NE |
| Zapojení na připravený rozvod elektřina a vody + základní 2h školení. | ANO | NE |
| Zaškolení odborným kuchařem od výrobce v provozu | ANO | NE |
| Zajištění rychlého regionální servisu do 24h od nahlášení poruchy s certifikátem o odborném zaškolení ne starším než 12 měsíců. | ANO | NE |
| Pozáruční odborný servis. | ANO | NE |
| Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice. | ANO | NE |
| Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu. | ANO | NE |
| Návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) | ANO | NE |
| Dopravy, stěhování. | ANO | NE |

Název, označení dodávaného konvektomatu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Celková cena bez DPH:……………………….

Celková cena s DPH:………………………….

V …………………………….. dne  ………………    		        ……………………………..

podpis oprávněné osoby