ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVá 15/336

KARLOVY VARY

E.  ZOV - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt pro stavební povolení

Identifikační údaje

Název stavby:		ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY ŠMERALOVÁ 15/336

Místo stavby:   	ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY ŠMERALOVÁ 15/336

Městský úřad:   .	Karlovy vary

Kraj:			Karlovarský

Stupeň dokumentace:	Projekt pro stavební povolení

Objednatel:		Město Karlovy Vary

Zhotovitel:		KV ENGINEERING s.r.o.

Závodu míru 584

360 17 K. Vary

Úvod:

Stavba sestává z jednoho stavebního objektu, který je součástí městské zástavby v K.Varech.

Stavba nebude členěna na jednotlivé stavební objekty. Případné členění realizace stavby na etapy bude provedeno na základě provozních a finančních možností investora.

Realizace stavby bude provedena dodavatelským způsobem stavební firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení ve veřejné soutěži.

Podrobně:

1.1 Charakteristika staveniště:

ZŠ Šmeralová 15 se nachází v centru části města K.Vary. Objekt školy tvořen samostatnou. Čelní průčelí  se dvěma  hlavními vstupy rovnoběžné s přilehlou Šmeralovou ulicí. Objekt školy je oddělen od ulice chodníkem.a nástupní plochou.

Staveniště je tvořeno jednak vlastním objektem, a dále přilehlými plochami- poz. p. č. 160/1 a 161/1 .

Příjezd na staveniště po obslužné místní komunikaci- poz.p.č. 1018, která je napojena na Sokolovskou ulici- hlavní dopravní trasa. V jezd na staveniště je umožněn branou ve stáv. oplocení.

Členění stavby

Stavba sestává z jednoho stavebního objektu

Stavba nebude členěna na jednotlivé stavební objekty. Případné členění realizace stavby na etapy bude provedeno na základě provozních a finančních možností investora.

1.2  Příprava staveniště

V rámci přípravy staveniště se provede připojení stavby na zdroje el.energie a vody ze stávajících rozvodů objektu školy, a to přes staveništní rozvaděč a vodoměr odběru vody.

Úhrada za odběr elektřiny a vody bude smluvně upravena mezi školou (investorem) a dodavatelem stavby.

1.3  Objekty zařízení staveniště, skládky

Pro zařízení staveniště – kancelář,příruční sklady a sociální zařízení budou využity stávající prostory v.objektu školy, případně mobilní buňky dodavatele stavby. Podmínky využití budou stanoveny smluvně mezi školou a dodavatelem stavby.

Pro potřeby stavby budou podle postupu prováděných stavebních prací využívány prostory na zpevněné ploše u školy.

Nepředpokládá se s předzásobením stavby stavebním materiálem – bude dodáván průběžně dle potřeby stavby.

1.4  Strojní vybavení

Na  stavbě budou využívány běžné malé stavební mechanizmy – nákladní automobil,  apod.

Příprava maltových a omítkových směsí bude probíhat převážně na stavbě ze suchých směsí přivážených na paletách.

V případě použití strojů s možností úniku olejů a pohonných hmot je nutné zajistit stroje v místech možných úniků záchytnými vaničkami

1.5  Zdroje energie,vody

Zdroj vody pro ZS a stavbu bude zajištěno z vnitřních rozvodů v objektu.

Napojení staveniště na zdroj el.energie je navrženo z hlavního rozvaděče v 1.NP objektu školy kabelem ukončeným ve staveništním rozvaděči s podružným měřením.

1.6  Dopravní cesty

Hlavní dopravní trasa pro zásobování stavby bude vedena Šmeralovou ulicí. Vlastní příjezd na staveniště po místní obslužné komunikaci- poz.p.č. 1018,

.

1.7  Počty pracovníků

V průběhu realizace stavby budou počty pracovníků proměnné- lze uvažovat s počtem do 15 osob.

1.8  Samostatná opatření

. Staveniště bude vždy pro danou etapu výstavby oploceno  dodatečným dočasným oplocením, délky cca 30 m,  v západní a severní části pozemku směrem do dvora. Dočasné oplocení z pletiva na mobilních sloupcích navrženo po dobu venkovních stavebních prací. Lešení bude nad vstupy opatřeno záchytnými stříškami a v celé své ploše ochrannými sítěmi a zarážkami proti pádu materiálu.

1.9 Vliv na životní prostředí

Realizací plánované stavby nevzniká žádný další zdroj škodlivin a škodlivých odpadních látek .

Při realizaci stavby budou vznikat nežádoucí vlivy na životní prostředí pouze v menším rozsahu. Jedná se především o vznik hluku a případné znečištění vozovek při převozu stavebních materiálů. Tyto nežádoucí vlivy je nutno omezit na co nejmenší míru použitím vhodných mechanizmů, vozidla s přepravovaným materiálem nepřetěžovat, staveniště v průběhu výstavby vyklízet, komunikace udržovat průběžně v čistotě.

Znehodnocený stavební materiál a stavební suť se musí likvidovat mimo staveniště k tomu určených řízených skládkách. Kovový odpad odvézt do sběrných surovin.

1.10  Termíny a lhůta výstavby

Vzhledem k tomu, že v době zpracování PD ke stavebnímu povolení není investorovi známa výše finančních prostředků, nelze závazně stanovit termín zahájení výše uvedené stavby. Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá zahájení stavebních prací až v období, kdy venkovní teplota neklesne v průběhu dne pod +5o C.

1.11  Likvidace zařízení staveniště

Bude provedeno do 10-ti dnů popřevzetí stavby

1.12   Časový a finanční plán výstavby

Podrobný postup výstavby s finančním a časovým plánem výstavby zpracuje generální dodavatel stavby.

Vypracoval…:                                                                                                            P.Dindák