ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVá 15/336

KARLOVY VARY

A+B: PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt pro stavební povolení

A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

# Obsah:	A.1. Identifikační údaje stavby

A.2. Základní údaje stavby, provoz

A.3. Přehled výchozích podkladů

A.4. Členění stavby

A.5. věcné a časové vazby na okolní výstavbu,

související investice

A.6. Termíny a lhůty výstavby

A.7. Údaje k uvedení stavby do provozu

A.1. Identifikační údaje

Název stavby:		ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY ŠMERALOVÁ 15/336

Místo stavby:	           ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY ŠMERALOVÁ 15/336

Městský úřad:   .	Karlovy vary

Kraj:			Karlovarský

Stupeň dokumentace:	Projekt pro stavební povolení

Objednatel:		Město Karlovy Vary

Zhotovitel:		KV ENGINEERING s.r.o.

Závodu míru 584

360 17 K. Vary

A.2. Základní údaje stavby, provoz

Škola je provozována, je tvořena jedním objektem který je součástí řadové městské zástavby v K.Varech městská čtvrť Rybáře

Objekt základním půdorysném rozměru 50,53x 22,15 m má čtyři nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. 1NP je na úrovni přilehlé Šmeralovi ulice. Členitá fasáda s výraznými fasádními prvky a valbovou střechou ze šablon. Stávající okna jsou dřevěná, vstupní dveře ocelové. Objekt včetně přilehlých pozemků se nachází na parc.č. 160/1 a 161/1

Základní školu navštěvuje dle vyjádření vedení školy v současné době celkem cca 300 žáků. Výuku a provoz  základní školy zajišťuje 32 zaměstnanců školy.

Součástí školy jsou venkovní sportoviště (hřiště)

A.3. Přehled výchozích podkladů

- Snímek katastrální mapy  1:1000

- Doměření a aktualizace stávajícího stavu objektu

- Zadavatelem odsouhlasené návrhy dispozičních změn

- Požadavky investora

A.4.  Členění stavby

Stavba nebude členěna na jednotlivé stavební objekty. Případné členění realizace stavby na etapy bude provedeno na základě provozních a finančních možností investora.

A.5. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu, související investice

Řešená stavba nemá žádné vazby na jinou stavbu, v současné době se v její blízkosti ani žádná nerealizuje.

A.6. Termíny a lhůta výstavby

Vzhledem k tomu, že v době zpracování PD ke stavebnímu povolení není investorovi známa výše finančních prostředků, nelze závazně stanovit termín zahájení výše uvedené stavby

A.6. Údaje k uvedení stavby do provozu

Stavba- jednotlivé etapy- budou uvedeny do provozu jako celek v termínu který bude dohodnut mezi školou a zhotovitelem.

Karlovy Vary, duben 2011				                Vypracoval: P.Dindák

B: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Obsah:	B.1. Charakteristika území stavby

B.2. Architektonické a stavebně – technické

řešení stavby

B.3. Péče o životní prostředí

B.4. Péče o bezpečnost práce

B.1. Charakteristik a území stavby

ZŠ Šmeralová 15 se nachází v centru části města K.Vary. Objekt školy tvořen samostatnou. Čelní průčelí  se dvěma  hlavními vstupy rovnoběžné s přilehlou Šmeralovou ulicí. Objekt školy je oddělen od ulice chodníkem.a nástupní plochou.

Staveniště je tvořeno jednak vlastním objektem, a dále přilehlými plochami- poz. p. č. 160/1 a 161/1 .

Popis objektu školy- současný stav:

Budova pochází z počátku dvacátého století a prošla několika přestavbami. Členění fasády je původní a odpovídá charakteru okolní zástavby. Zděné zdivo tl- od 450 do 750 mm již nevyhovuje současným požadavkům ČSN na zateplení budov.

B.2.1. Architektonické a stavebně – technické řešení stavby

Navržená opatření vycházejí ze zpracovaného energetického auditu f. BioPlán Konsult s.r.o. vypracovaného  10/2004.	Je navržen kontaktní zateplovací systém z polystyrénových desek tl. 150 mm , KZS z minerální vaty od nadpraží 2.NP, a související výměna klempířských konstrukcí za nové TiZn.

Dispoziční a kapacitní řešení

Stavebními úpravami nedojde k dispozičním či kapacitním změnám školy, nebo jejího provozu

B.3. Péče o životní prostředí

Realizací plánované stavby nevzniká žádný další zdroj škodlivin, škodlivých odpadních látek nebo zdroj nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Pouze při vlastním provádění stavebních prací budou vznikat nežádoucí vlivy na životní prostředí. Jedná se především o vznik hluku a případné znečištění vozovek při převozu výkopku a stavebních materiálů. Tyto nežádoucí vlivy je nutno omezit na co nejmenší míru použitím vhodných mechanizmů, vozidla s přepravovaným materiálem nepřetěžovat, staveniště v průběhu výstavby vyklízet, komunikace udržovat průběžně v čistotě.

Nakládání s odpady ze stavby

Nakládání s odpady

S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti

původců odpadů):

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a

kategorií (vyhláška č.381/2001Sb., Katalog odpadů).

2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

předcházení vzniku odpadů

příprava k opětovnému použití

recyklace odpadů

jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)

odstranění odpadů

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití

oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy

4/ Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi

odpadů

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalog.č. odpadu | Kategorie odpadu | Název odpadu | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | O | Beton | Předání k využití |
| 17 01 02 | O | Cihly | Předání k využití |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | Předání k využití |
| 17 02 01 | O | Dřevo | Předání k využití |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod bodem 17 03 01 | Předání k recyklaci |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | Předání k recyklaci |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Předání k využití |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | Využití na vlastním pozemku na terénní úpravy přebytek viz §11 odst.3 zákona o odpadech |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 | Předání k využití |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sády neuvedené pod číslem 17 08 01 | Předání k využití |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 | Předání k využití |
| 17 01 03 | O | Plasty | Předání k recyklaci |

Vyskytnou-li se během stavebních prací i jiné druhy odpadů, je nutno je zneškodnit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. Za správnou likvidaci odpadů odpovídá dodavatel stavby.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavební práce budou probíhat vně areálu v blízkosti obytných domů. Při provádění bouracích prací bude znehodnocený materiál, stavební odpad a podobně nakládán do připravených kontejnerů a  nakládání s ním  bude v souladu s odstavcem 1.5. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu.

Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště musí být zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou ze staveniště, musí být neprodleně provedeno očištění komunikace prostředky stavby nebo na náklady stavebníka (stavby).

Při stavebních, bouracích a manipulaci se sutí a jinými prašnými materiály musí být aplikována účinná k minimalizaci okolí prachem. Bude se jednat zejména o kropení při bouracích pracích a při nakládání, zaplachtování suti apod.

Ochrana životního a pracovního prostředí

OPATŘENÍ NA OCHRANU PTACTVA

## Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační průduchy v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních průduchů – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou:

### 1. Dutina v původním panelu

Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v okamžiku, kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vletový otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny.

#### Dutina v panelu (bokorys)

(1)   umístění dutiny

(2)    tepelná izolace obvodového pláště

(3)    tepelná izolace střešního pláště

(4)    panel

#### Detail dutiny vytvořené v panelu

(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu

### 2. Plastové hnízdní boxy

#### Plastový box na vnitřní straně panelu

(1)           plastový box

(2)           ventilační průduch

(3)          panel

(4)          vletový otvor

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu hnízdní boxy, nasedající zevnitř na ventilační průduchy a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Hnízdní boxy by měly mít shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvoru. Je možno je také nahradit plastovými nádobami, používanými např. na nátěrové hmoty o oválném půdorysu a rozměrech 270 (šířka) x 200 (výška) x 180 (hloubka) mm o objemu 7,5 l, přiloženými dnem k vnitřní stěně panelu. Při použití plastových nádob se doporučuje jejich dno potřít tenkou vrstvou stavebního lepidla, které umožní rorýsům bezproblémový pohyb v dutině.

### Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm)
zabezpečíme jednou z následujících možností:

##### sériově vyráběnou plastovou koncovkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní polovina síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl minimálně 35 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo).

##### novodurovou trubkou,

na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu.

#### Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1)  panel

(2 ) tepelně izolační vrstva

(3) novodurová trubka

(4) převislý konec brání zatékání

(5) ventilační průduch

### 2. Vodorovné otvory

### (zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny.

#### Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) plechová stříška

(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm

(5) plastová rohová lišta

### 3. Svislé otvory

(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině.

#### Profil z titan zinkového plechu

(1) uchycení na původní zdivo

(2) hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

POZNÁMKA:

Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpečnosti při stavebních pracích- č. 309/2006 Sb., nař.vl. č. 591/2006 Sb..

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro práce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

ZÁVĚR:

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců.

Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky

B.4. Péče o bezpečnost práce

Stavba se nachází v městské zástavbě . U ploch navazujících na veřejné prostranství, bude provedeno plné oplocení staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení osob (občanů města) nebo omezení dopravy.

Vstup na staveniště  a pohyb po staveništi nepovolaným osobám bude zakázán- zajistí dodavatel stavby.

Při vlastním provádění stavby (stavebních prací) nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce. Jedná se o dodržování předpisů a vyhlášek o Bezpečnosti práce při stavebních pracích – č. 324/90 a dalších navazujících předpisů a nařízení.

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů- způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, dále pak o dodržování předpisů k provádění zemních prací, bouracích prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností (podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6).

Na staveništi bude umožněn bezpečný pohyb v minimálním, ale potřebném rozsahu personálu školy.

.

Karlovy Vary, říjen 2008	       					Vypracoval:    P.Dindák