# Technická  zpráva

### Akce : Sportovní  areál  Bohatice. Zastřešení  plochy  skateparku

Na základě smlouvy se stavebníkem byla vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, projekt bude sloužit i pro projednání s dotčenými orgány státní správy.

### Základní závazné požadavky na konstrukci haly

Všeobecné

Svrchní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala. Nosný systém je navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém: tuhý rám kloubově kotvený ke spodní stavbě. Nosná konstrukce bude navržena a posouzena samostatně pro tento projekt. Výrobní dokumentace a montážní dokumentace je součástí dodávky firmy.

Spodní stavba a kotvení

Hala je kotvena do základových patek. Kotvení bude provedeno lepenými kotvami, které se osazují do otvorů vrtaných dodavatelem haly do hotové základové konstrukce. Standardní kloubové kotvení rámů zatěžuje základovou konstrukci pouze vertikálními a horizontálními silami. Kotvících prvky předem zabudované do spodní stavby nejsou požadovány.

Nosná konstrukce.

Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. Statický systém je navržen jako dvoukloubový rám. Příhradové vazníky haly s horním pásem ve sklonu 12,5 % a vodorovným spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel S 350 GD a S 420 MC.

Střešní plášť

Tvar střechy – sedlová. Střešní plášť je vyroben z trapézových ocelových plechů vyrobených z oceli S 350 GD uložených na vaznicích s osovou vzdáleností 1500 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny samořeznými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. Přesah jednotlivých střešních tabulí je 150 mm.

Opláštění stěn

Vnější plášť haly je vyroben z trapézových ocelových plechů ocel S 250 GD tloušťky 0,5 mm, výška profilu 18 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny stejně jako střešní plášť samořeznými ocelovými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. V tomto případě je opláštěna jen plocha vazníků ve štítech.

Použité normy a materiály

| ČSN EN 1991 | Zatížení konstrukcí |
| --- | --- |
| ČSN EN 1993-1-1 | Navrhování ocelových konstrukcí (12/2006) část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| ČSN EN 1993-1-3 | Navrhování ocelových konstrukcí (02/2008) část 1.3: Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily |
| ČSN EN 1090 - 2 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce |

## 1. Přípravné práce, vytýčení, demontáže

Vyklidí se prostory stavby podle dispozic a potřeb dodavatele ocelové konstrukce.

Přístřešek se vyměří podle celkové situace. Zpětně se dohledají a vyznačí středy dříve osazených patek a v tomto místě se vyřeže živičná plocha pro osazení kotevních prvků ocelových sloupů. Rozměr určí dodavatel OK.

## 2. Výkopy

Ručně se vykopou rýhy pro kabely a krátkou propojku do dešťové kanalizace.

## 3. Základy

Základové patky jsou již hotové, očistí se obnažený povrch pro kotvení sloupů. Horní líc patek bude případně upraven podle použitých kotevních elementů.

## 4. Svislé konstrukce

Do základů se osadí kotevní elementy pro kotvení ocelových sloupků ( pozinkované nebo nerezové ) a následně se osadí sloupy. Sloupy se montážně stabilizují a provede se podélné ztužení.

## 5. Vodorovné a střešní konstrukce

Na sloupy se osadí ocelové vazníky. Střechu tvoří ocelové vazničky kladené po spádu v rozteči 1,5 m, se zavětrováním křížovými táhly v rovině střechy.

## 6. Střešní plášť

Plocha střechy přístřešku bude provedena z ocelových pozinkovaných a lakovaných plechů kotvených do vazniček, oplechuje se okap a osadí se závětrné lišty v průčelí.

## 7. Stěny

Přístřešek nebude mít obvodové stěny. Opláští se pouze plocha vazníků ve štítech. Zde bude dána plocha pro grafiti.

## 8. Nátěry

Dodaná ocelová konstrukce je žárově pozinkovaná a nevyžaduje nátěry.

## 9. Klempířské práce

U okraje střechy bude osazen žlab, voda bude odvedena odpadními troubami do betonových žlabů a dále do dešťové kanalizace.

## 10. Závěrečné práce

Okolo sloupů se doplní živičný povrch ve stejné kvalitě jako je stávající plocha. Doplní se výkopy po osazení přípojek a obnoví se původní povrchy. Vyklidí se staveniště a uvede se do původního stavu.

V Karlových Varech, 31.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ

# klempířské  výrobky

## Všechny prvky budou součástí dodávky výrobce přístřešku

K 1	Podokapní žlab půlkruhového průřezu RŠ 330 včetně čel, kotlíků a háků

100,5	m

K 2	Odpadové trouby kruhového průřezu RŠ 400 včetně horních a

výtokových kolen a zděří       						28 m

K 3	Závěrtná lišta – součást krytiny						44 m

K 4	Oplechování okapu – součást krytiny					100,5 m

K 5	Oplechování hřebene								50,3 m

# přístřešek – ocelová  konstrukce

## Požadavky na provedení jsou uvedeny v technické  zprávě

Sloup s kotevními elementy							18 ks

Vazník příhradový								9 ks

Zavětrovací vazba 								4 komplety

Střešní plášť – profilovaný plech						1 093 m2

# dešťová  kanalizace

Lapač střešních splavenin							1 ks

Dešťová kanalizace plastová 150						5,5 m

Plastová připojovací šachta 500						1 ks