Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh sanace

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď na p.p.č. 704, ulice Tylova,

Karlovy Vary

Dalovice dne 28.02.2011                                             Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Návrh na opravu zárubní zdi vychází z dodržení následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že se zárubní zeď nachází v chráněném území vnitřního lázeňského území, bude dodržen při opravě co nejvíce možno původní vzhled konstrukce.

- Vzhledem k investičním nárokům, bude zasahováno do tělesa přilehlé komunikace v co nejmenší míře.

- Oprava bude navržena v takovém rozsahu, aby byla funkční, ale použité finanční prostředky byly minimální.

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Tylova a zajišťuje soukromé parcely a místní komunikaci Nebozízek nad opěrnou zdí. Opěrná zeď byla vybudována jako betonová gravitační zeď, která stabilizovala původní kamennou opěrnou zeď. Podle stupně narušení  a  tvaru  lze   opěrnou  zeď  rozdělit  do  5 úseků.  Celková délka opěrné zdi je

59 303 mm. a její výška kolísá od  6 120 mm na východní straně až k 150 mm na straně západní.

II. Návrh sanace

Označení jednotlivých úseků je shodné se stavebně – technickým průzkumem opěrné

zdi.

Sanace bude provedena následujícím postupem:

Betonové části zdi – úsek č. I, II, III a IV

- Odstranění zbytků železobetonové římsy na koruně zdi a vyčištění koruny od náletové vegetace

- Otryskání povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem do hloubky max. 150 mm –úsek č. I a II a do hloubky max. 100 mm –úsek č. III IV.

- Mechanické očištění dilatačních spar a pracovních svislých a vodorovných spar.

- Vyplnění pracovních spart cementovým tmelem

- Vyplnění dilatačních spar trvale pružným tmelem.

- Vyčištění stávajících odvodňovacích otvorů, nefunkční otvory budou vyplněny betonovou jemnozrnnou směsí. Odvodňovací otvory, které jsou funkční budou přiznány a před aplikací torkretového betonu v nich budou osazeny prostupky.

- V celé zdi bude chemickými kotvami přikotvena ocelová síť o průměru prutu 6 mm, s velikostí ok 100 x 100 mm, dilatační spáry mezi jednotlivými úseky i v jednotlivých úsecích budou přiznány.

- Na povrch zdi bude aplikován přes ocelovou síť torkretový beton B 25 V8 T100 v tloušťce 150 mm, popř. 100 mm.

- Přetmelení přiznaných dilatačních spar trvale pružným tmelem.

- Po celé délce zdi na koruně bude vybetonována nová železobetonová římsa o tloušťce 150 mm, s přesahem 100 mm, s okapničkou, která bude kotvena ocelovými pruty o průměru 8 mm, v osových vzdálenostech 2 000 mm, do koruny opěrné zdi.

- Torkretový beton bude obložen obkladem z formátované žulky o rozměrech 300 x 600 x 20 mm.

- Odvodnění bude provedeno vrtanými otvory o průměru 150 mm v osové vzdálenosti 2 000 mm u paty zdi a v 2. řadě ve výšce 2 000 mm nad terénem.

Kamenná část opěrné  zdi – úsek č. V

Původní kamenná zeď v délce cca 4 000 mm od východní strany se nachází v havarijním stavu a musí být kompletně přezděna z původních a částečně nových kamenů.

- Mechanické odbourání celého úseku kamenné zdi.

- Povrch kamenů bude mechanicky očištěn.

- Nová zeď bude založena na základě z prostého betonu do hloubky 800 mm, se zachováním původní šířky kamenné zdi.

- Na betonový základ bude vyzděna z původních kamenů nová opěrná zeď.

- Spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou maltou s přísadou látek proti růstu mechů a lišejníků.

- Po celé délce zdi na koruně bude vybetonována nová železobetonová římsa o tloušťce 150 mm, s přesahem 100 mm, s okapničkou, která bude kotvena ocelovými pruty o průměru 8 mm, v osových vzdálenostech 2 000 mm, do koruny opěrné zdi.

- Zeď bude odvodněna u paty zdi odvodňovacími otvory o rozměrech 150 x 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

Západní úsek kamenné zdi, který je v zachovalém stavu, bude opraven a přespárován.

- Odstranění stávající cementové omítky vysokotlakým vodním paprskem a následně mechanicky.

- Povrch kamenů bude mechanicky očištěn.

- Spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou maltou s přísadou látek proti růstu mechů a lišejníků.

- Po celé délce zdi na koruně bude vybetonována nová železobetonová římsa o tloušťce 150 mm, s přesahem 100 mm, s okapničkou, která bude kotvena ocelovými pruty o průměru 8 mm, v osových vzdálenostech 2 000 mm, do koruny opěrné zdi.

- Zeď bude odvodněna u paty zdi odvodňovacími otvory o rozměrech 150 x 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

II.1 Doprovodné práce

V rámci sanace bude proveden nový asfaltový povrch chodníku, který bude vyspádován směrem od opěrné zdi.

II.2 Poměry staveniště

Přístup na staveniště je umožněn po  komunikaci Tylova.

III. Ochrana inženýrských sítí

V bezprostřední blízkosti zdi se nacházejí inženýrské sítě. Při aplikaci torkretového betonu na betonové zdi a přespárování stávající kamenné zdi ke střetu s inženýrskými sítěmi nedojde. V úseku cca 4 000 mm, kdy bude nutné provést nové založení části kamenné zdi, se střet s inženýrskými sítěmi nepředpokládá, ale výkop bude proveden v jejich  blízkosti .

V blízkosti opěrné zdi se nachází  podzemní vedení NTL plynárenské zařízení RWE s. r. o., podzemní vedení sítě elektronických komunikací Telefónica company, podzemní vedení nn ČEZ Distribuce a. s. a vodovodní a kanalizační řad VAK Karlovy Vary a. s.

NTL plynárenské zařízení

Před provedením všech prací musí být získán souhlas RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Plynárenské zařízení bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Před zásypem bude provedena kontrola stavu zařízení Regionálním centrem. Zařízení bude podsypáno a obsypáno těženým pískem a následně zasypáno zhutněným zásypem. Zařízení bude před zásypem označeno výstražnou folií žluté barvy. Průběh, hloubka a umístění zařízení zůstane zachováno. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, TPG a zákony i podmínky, vydané majitelem RWE Distribuční služby s. r. o.

Podzemní vedení sítě elektronických komunikací

Při stavbě se nepředpokládá přímý kontakt s SEK. Před provedením všech prací musí být získán souhlas  Telefónica O2, Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení metalického kabelu. Pokud kabel bude zasahovat do základů opěrné zdi, bude odkryt pomocí ručního výkopu v potřebné délce tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Betonáž základů bude prováděna tak, aby nedošlo ke styku základů s vedením SEK. Po vybetonování opěrné zdi bude kabel podsypán a obsypán těženým pískem a následně zasypán zhutněným zásypem. Průběh, hloubka a umístění zařízení, včetně ochranného pásma 1,5 m od vedení na obě strany, zůstane zachován. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem SEK.

Podzemní vedení  nn

Nová opěrná zeď bude vybudována ve stejném rozsahu a při stejném umístění jako stávající opěrná zeď. Chodník bude opraven pouze v nášlapné vrstvě živice. Kolize s vedením nn se nepředpokládá. Před provedením všech prací musí být získán souhlas ČEZ Distribuce a. s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Pokud by vedení nn kolidovalo s nově budovanou opěrnou zdí, bude vedení odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Bourání stávající opěrné zdi a zdění nové zdi bude provedeno tak, aby nedošlo ke styku s vedením nn. Prováděcí firma musí zahájení prací oznámit 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Vedení nebude pojížděno vozidly. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Před záhozem kabelů bude vyzván provozní útvar ČEZ Distribuce a. s. ke kontrole uložení. Kabely budou podsypány a obsypány zhutněným pískem a zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poškození. Ukončení prací bude oznámeno Provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem ČEZ Distribuce a. s.

Vodovodní a kanalizační řad

Před provedením všech prací musí být získán souhlas Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu. Vodovodní a kanalizační potrubí bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Pokud dojde ke kolizi betonových základů s podzemním kanalizačním potrubím, bude při betonáži osazena do základů zdi prostupka tak, aby nebylo kanalizační potrubí stavbou ovlivněno. Po vybetonování opěrné zdi budou zařízení podsypána a obsypána těženým pískem a následně zasypána zhutněným zásypem. Průběh, hloubka a umístění zařízení, včetně ochranného pásma 1,5 m od líce potrubí na obě strany, zůstane zachován. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem Vodárny a kanalizace a. s.

Podzemní vedení veřejného osvětlení

Nová opěrná zeď bude vybudována ve stejném rozsahu a při stejném umístění jako stávající opěrná zeď. Kolize s podzemním vedením VO se nepředpokládá. Před provedením všech prací musí být získán souhlas Magistrátu města Karlovy Vary, technický odbor – veřejné osvětlení. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Pokud by vedení VO kolidovalo s nově budovanou opěrnou zdí, bude vedení odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Bourání stávající opěrné zdi a zdění nové zdi bude provedeno tak, aby nedošlo ke styku s vedením VO. Vedení nebude pojížděno vozidly. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Kabely budou podsypány a obsypány zhutněným pískem a zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poškození. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem Magistrátem města Karlovy Vary, technický odbor – veřejné osvětlení

IV. Dopravní opatření

Při sanaci opěrné zdi je nutné zneprůjezdnit jeden jízdní pruh v ulici Tylova po celé délce opěrné zdi.

Dalovice  dne 28.02.2011                                                         Ing. Stanislav Vonka