Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď v havarijním stavu na pozemku

p. č. 153, ulice Libušina, Karlovy Vary

Dalovice dne 10.12.2012                                      Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. OBJ39-12759/2012 Statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, proveden stavebně - technický průzkum stavebního stavu výše uvedené opěrné zdi.

- Stavebně – technický průzkum stavebního stavu

Opěrná zeď je umístěna na parcele  č. 153 za bytovým domem č. p.  435/17, ulice Libušina  a zabezpečuje svah na parcele č. 153, 152/1 a 152/2. Celková délka zdi  je  29 375 mm a průměrná výška opěrné zdi nad terénem je cca  2 900 mm.  Opěrná zeď je vyzděna z řádkového kamenného zdiva. Šířka opěrné zdi v patě je cca 700 mm.

Kamenná opěrná zeď byla původně navržena jako zárubní opěrná zeď, kdy za kamennou zdí se nacházely výchozy granitového svahu. Vlivem rozvolňování granitového svahu a zatékání povrchové vody, došlo k významnému a následně havarijnímu narušení kamenné zdi. Původní kamenná zeď je tvořena jednotlivými kameny o rozměrech v/d = 300/500 mm. Spáry mezi kameny byly vyskládané z drobných kamenů a přespárovány. V současné době jsou spáry mezi kameny rozvolněné a drobné kameny vypadané. Rozvolněné spáry dosahují šířky až 80 mm.  Ve východní části zdi od svahu až k nice, v délce cca 10 220 mm, dochází k samovolnému vysouvání vrchních 2 řad kamenů pod římsou a následnému vybočení horní části zdi ve vodorovném směru. Římsa je vybočená ve vodorovném směru až o 100 mm.  V této části opěrné zdi se nachází pouze 1 odvodňovací otvor,  který je zanesený a nefunkční. Ve svahu nad korunou opěrné zdi se nachází 2 kamenné zídky o délce 2 120 mm a 5 225 mm a výšce cca 600 mm. Zídky jsou vyskládány z lomového kamene nasucho, kameny jsou vysunuté a rozvolněné a části zídek jsou již spadlé.

Nika ve východní části zdi je rozměrů 1 700 x 1 900 mm a hloubky 1 000 mm. Nika je vyzděna z řádkového kamenného zdiva. Spáry mezi kameny jsou rozvolněné. V dolní úrovni niky u terénu je patrné intenzivní zatékání povrchové vody. Stropní překlady jsou tvořeny ocelovými „I“ nosiči, příruby jsou povrchově zkorodované do hloubky cca 5 mm.

Západní část opěrné zdi v délce 15 140 mm je vybočená ve vodorovném směru a odkloněná od svislice o 1,5 – 3o. Spáry jsou rozvolněné a drobné kamenivo ve sparách vypadané. V rozvolněných sparách je patrné intenzivní zatékání povrchové vody. Jednotlivé kameny jsou vysunuté a lokálně vypadané. Římsa je vysunutá o cca  100 mm. V této části opěrné zdi byly nalezeny 4 odvodňovací otvory, které jsou zanesené a nefunkční. V délce cca 3 800 mm od západního svahu opěrné zdi byla původní opěrná zeď opravena přezděním. Kameny jsou očištěné a vyrovnané do svislice. Spáry byly vyplněny cementovým tmelem. V současné době jsou spáry rozvolněné a cementový tmel vypadaný. Nad římsou opěrné zdi byla vybudována nová kamenná opěrná zeď, v délce 3 395 mm a výšce 930 mm. Tato kamenná zeď je rozvolněná, vybočená z vodorovného směru a v západní části částečně zřícená. Na zídku navazuje ve východní části původní kamenná opěrná zídka v délce 3 395 mm a výšce 765 mm.  Tato zeď je rozvolněná a rozpadlá.

Výška západní části opěrné zdi nad západním svahem v délce  2 310 mm kolísá od

2 205 mm  do 945 mm. Zeď je rozvolněná, vybočená ve vodorovném směru a v západní části zřícená.

Opěrná zeď v celé délce 29 375 mm byla v prosinci roku 2012 zajištěna dřevěnými podpůrnými trámy proti zřícení.

II.1.1 Koruna zdi

Na koruně zdi i navazujících zídek je umístěna římsa z kamenných bloků. Kamenné bloky jsou rozvolněné a jsou vysunuté ve vodorovném směru až o 100 mm. Římsa je porostlá náletovou vegetací.

II.1.2 Odvodnění zdi

Zeď byla původně nedostatečně odvodněna 5 odvodňovacími otvory z vynechaných kamenů. Odvodňovací otvory jsou zcela nefunkční.

II.1.3 Ostatní zařízení

Ostatní zařízení na opěrné zdi nejsou. V blízkém okolí opěrné zdi se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

II.1.4  Dřeviny v blízkosti objektu

V blízkosti objektu se nacházejí pouze náletové nevzrostlé dřeviny.

III. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy konstrukce opěrné zdi jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako poruchy významné až havarijní, které způsobují značné snížení bezpečnosti a mohly by vést ke zřícení části vlastní opěrné zdi v západní části. Část opěrné zdi nad západním svahem je zřícená. Zídky nad korunou opěrné zdi jsou převážně v havarijním stavu. Hospodárná životnost a užitná jakost je znehodnocena.

Dalovice dne 10.12.2012                                                             Ing. Stanislav Vonka