Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh opravy

Objednavatel:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď v havarijním stavu na pozemku

p. č. 153, ulice Libušina, Karlovy Vary

Dalovice dne 10.12.2012                                      Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Návrh opravy opěrné zdi vychází z dodržení následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že se opěrná zeď nachází v chráněném území vnitřního lázeňského území, bude dodržen při opravě původní vzhled konstrukce.

- Oprava bude navržena v takovém rozsahu, aby byla funkční, ale použité finanční prostředky byly minimální.

II.  Popis konstrukce

Opěrná zeď je umístěna na parcele  č. 153 za bytovým domem č. p.  435/17, ulice Libušina  a zabezpečuje svah na parcele č. 153, 152/1 a 152/2. Celková délka zdi  je  29 375 mm a průměrná výška opěrné zdi nad terénem je cca  2 900 mm.  Opěrná zeď je vyzděna z řádkového kamenného zdiva. Opěrná zeď vykazuje významné až havarijní poruchy. Část opěrné zdi v západní části je zřícená.

III. Technické řešení

Původní kamenná zeď se nachází v havarijním stavu a musí být kompletně přezděna z původních kamenů.

- Postupné odstranění opěrných dřevěných nosníků po délkách cca 3 000 mm.

- Mechanické odbourání celého úseku kamenné zdi, včetně zídek nad korunou zdi ve svahu a na koruně zdi. Odbourání bude prováděno po částech v délce cca 3 000 mm. Po odbourání bude svah zajištěn výdřevou tak, aby nedošlo k možnému zřícení části granitových výchozů nebo kamenů.

- Očištění kamenného svahu, odstranění rozvolněných kamenů a vyplnění spar cementovou maltou pro zajištění vysouvání jednotlivých celků a zatékání povrchové vody. Po očištění kamenného svahu bude přizván na stavbu statik, který rozhodne o možném zajištění rozvolněných kamenných bloků granitového výchozu.

- Vyzdění kamenné zdi z původních očištěných kamenů. Nová zeď bude založena na základě z železového betonu o výšce 600 mm a šířce 1 400 mm. Betonový základ bude umístěn na hutněný štěrkový podsyp. Hloubka založení základového pasu je 980 mm pod terénem.

- Na rubu opěrné zdi bude provedeno odvodnění pomocí odvodňovacího drénu ze štěrku frakce 16 – 32 mm, který bude obalený geotextilií. Výška drénu od paty zdi je 750 mm.

- V kamenném zdivu ve výšce cca 1500 mm nad úrovní terénu budou provedeny

odvodňovací otvory o rozměrech min. 150 x 150 mm, v osových vzdálenostech

cca 2 000 mm.

- Spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou maltou s přísadou látek proti růstu mechů a lišejníků.

- Na korunu zdi bude osazena původní kamenná římsa z očištěných kamenných bloků. Spáry budou vyplněny cementovou maltou s přísadou látek proti růstu mechů a lišejníků.

- U paty zdi bude proveden nový povrch chodníku ze zámkové dlažby, který bude vyspádován směrem od opěrné zdi k původnímu odvodňovacímu žlabu.

- Nika v původní kamenné zdi nebude zachována.

- Rub zdi bude vyplněn zhutněným štěrkopískovým zásypem. Zhutnění bude provedeno po vrstvách 300 mm na hodnotu 95% Proctor Standard.

- Náletová vegetace v okolí zdi bude odstraněna.

IV. Ochrana inženýrských sítí

Při odstranění původní zdi a výstavbě nové zdi nedojde ke styku s inženýrskými sítěmi.

V. Poměry staveniště

K objektu je umožněn přístup techniky po komunikaci Libušina a ruční mechanizace po přilehlém chodníku u objektu č. p. 435/17

VI.  Doprovodné práce

Při prováděných pracích bude odstraněna náletová vegetace. Terén za rubem zdi bude uveden do původního stavu a vysvahován pod úhlem do 30o. U opěrné zdi bude proveden nový povrch chodníku ze zámkové dlažby.

VII. Dopravní opatření

Při opravě opěrné zdi nejsou nutná dopravní opatření v komunikaci Libušina ulice. Zábor bude proveden na přilehlých chodnících objektu č. p. 435/17.

Dalovice  dne 10.12.2012                                                         Ing. Stanislav Vonka